附件

首台(套)重大技术装备推广应用指导目录

（2016年版）

二O一六年十二月

目录

1、清洁高效发电装备	3

2、超、特高压输变电装备	6

3、大型石油、石化及煤化工成套装备	9

4、大型冶金、矿山装备及港口机械	13

5、轨道交通装备	19

6、大型环保及资源综合利用装备	24

7、大型施工机械	27

8、新型轻工机械	29

9、民用航空装备	33

10、高技术船舶及海洋工程装备	36

11、成形加工装备	43

12、新型、大马力农业装备	52

13、电子及医疗专用装备	53

14、重大技术装备关键配套基础件	61

# 1、清洁高效发电装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 核电机组（三代核电机组） | 百万千瓦级 |  |  |
| 1.1.1 | 核岛装备：反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、反应堆堆内构件、控制棒驱动机构、环行吊车、主管道、安全注入箱、主装备支撑、数字化仪控系统、堆芯补水箱、安全壳、非能动余热排出换热器、主泵、核级泵、核级阀、乏燃料贮存格架、关键设备成套锻件、核级锆材、核燃料组件等 | 套 | 满足三代核电标准：堆芯熔化概率≤1.0*10-5/堆年，大量放射性向环境释放概率≤1.0*10-6/堆年 |  |
| 1.1.2 | 常规岛装备：汽轮机、汽轮发电机、发电机保护断路器、主变压器、除氧器、汽水分离器再热器、高低加热器等 | 套 | 满足三代核电标准：半转速，设计寿命≥60年 |  |
| 1.2 | 高温气冷堆 |  |  |  |
| 1.2.1 | 核岛装备：反应堆压力容器、蒸汽发生器、热气导管、金属堆内构件、石墨堆内构件、碳堆内构件、主氦风机、控制棒系统装备、吸收球停堆系统装备、燃料装卸系统装备、乏燃料贮存系统关键装备、主蒸汽隔离阀、数字化仪控系统、球形燃料元件等 | 套 | 实现第四代核能系统安全特性，消除大规模放射性释放，无需场外应急；堆芯出口温度≥750oC；燃料元件可承受高温≥1620oC；单模块热功率≥250MW |  |
| 1.3 | 大型火电机组 |  |  |  |
| 1.3.1 | 超临界循环流化床锅炉 | 套 | 功率≥350MW；锅炉主蒸汽压力≥25MPa；流量≥1900吨/小时；SO2排放≤440mg/Nm3；NOX排放≤150mg/Nm3；发电效率≥42% |  |
| 1.3.2 | 大型整体煤气、天然气-蒸汽联合循环机组（IGCC） | 套 | 循环联合功率≥450MW；燃气轮机进口初温≥1450℃；热效率≥48% |  |
| 1.3.3 | 高效超超临界锅炉 | 套 | 功率≥600MW；蒸汽压力≥28MPa；蒸汽温度≥610℃ |  |
| 1.3.4 | 超临界燃用准东煤锅炉 | 套 | 功率≥350MW；燃烧准东煤比例≥80% |  |
| 1.3.5 | 亚临界燃用无烟煤循环流化床锅炉 | 套 | 功率≥300MW；100%燃烧无烟煤；飞灰含碳量≤6%；可用率≥92%；散热损失≤0.18% |  |
| 1.3.6 | 高效二次再热超超临界机组 | 套 | 功率≥600MW；蒸汽压力≥30MPa；蒸汽温度≥620℃ |  |
| 1.3.7 | 超超临界供热机组 | 套 | 功率≥600MW；蒸汽压力≥25MPa |  |
| 1.3.8 | 联合循环余热锅炉 | 套 | 输出功率≥300MW |  |
| 1.3.9 | 高效超临界汽轮机组 | 套 | 输出功率≥600MW |  |
| 1.3.10 | 燃气轮机 | 套 | 7MW≤功率＜30MW，单循环热效率≥20％； 30MW≤功率＜50MW，简单热效率≥26%； 50MW≤功率＜70MW，简单热效率≥32% |  |
| 1.4 | 水电机组 |  |  |  |
| 1.4.1 | 百万千瓦级水电机组 | 套 | 额定功率≥1000MW |  |
| 1.4.2 | 大型抽水蓄能 | 套 | 输出功率≥300MW |  |
| 1.4.3 | 300MW级抽水蓄能机组静止变频器设备 | 台 | 额定功率：≥20MW；额定输入电压：≥15.75kV；额定输出电压：0-20kV；额定输出频率：0-63Hz |  |
| 1.4.4 | 蓄能电站用SSP11-300000-500三相水冷双绕组无励磁调压电力变压器 | 台 | 额定容量：300000KVA；额定电压比：515±2.5%/15.75kV；联结组标号：YNd11；额定频率：50Hz；冷却方式：ODWF；空载损耗：106.6kW；空载电流：0.05%；负载损耗：692.6kW；总损耗：799.2kW；短路阻抗：17.22kW |  |
| 1.4.5 | 可变速抽水蓄能机组 | 套 | 额定功率≥100MW |  |
| 1.4.6 | 高水头大容量水轮发电机组 | 套 | 水头≥700m；冲击式大型水轮发电机组 |  |
| 1.4.7 | 大型贯流式水轮发电机组 | 套 | 额定功率≥40MW；转轮直径 ≥6.5m |  |
| 1.5 | 大型风力发电机组及关键部件 |  |  |  |
| 1.5.1 | 大型风力发电机组 | 套 | 额定功率≥5MW；设计寿命≥20年 |  |
| 1.5.2 | 关键部件：叶片、主轴、齿轮箱、电机、控制系统等 | 台 | 额定功率≥2.5MW |  |
| 1.6 | 清洁高效发电装备大型铸锻件及关键部件 |  |  |  |
| 1.6.1 | 大型铸锻件：发电机转子铸锻件、气缸、阀门铸件、汽轮机用高合金耐热钢铸件、燃气轮机用铸件、水电机组配套铸锻件及铸件 | 套 | 应用机组要满足本目录编号1.1～1.4所规定产品的性能技术参数 |  |
| 1.6.2 | 关键部件：超超临界锅炉主给水泵机组、金属反射式保温层、火电机组自动化成套控制系统、汽轮机乏汽冷凝间接空冷系统 | 套 | 应用机组要满足本目录编号1.1～1.4所规定产品的性能技术参数 |  |

# 2、超、特高压输变电装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 特高压交流输变电装备 | 2.1 |  |  |
| 2.1.1 | 特高压磁控式可控并联电抗器 | 套 | 电压等级≥750kV；输出容量在5%-100%之间平滑调节 |  |
| 2.1.2 | 特高压串联补偿装置用高压交流旁路开关 | 台 | 额定电压对地：550kV；额定电流：5000A；额定旁路关合电流：125kA；额定旁路投入电流：6.8kA；额定短时耐受电流2s 63kA；额定峰值耐受电流：160kA |  |
| 2.1.3 | 大型水电机组用发电机保护断路器 | 台 | 额定电压≥24kV；额定电流25kA/27kA；额定短路开断电流≥180kA；额定工频耐受电压≥80kV；雷电冲击耐受电压≥150kV |  |
| 2.1.4 | 特高压交流并联电容器及其装置 | 套 | 交流工程额定电压1000kV；电容器组额定电压110kV；电容器组额定电流≥1000A；三相电容器组额定容量≥720Mvar |  |
| 2.1.5 | 特高压交流电磁式电压互感器 （配GIS用） | 台 | 最高工作电压：1100kV；准确级及额定输出：二次绕组 0.2级：100VA、0.5级：15VA、剩余电压绕组3P：100VA；二次绕组极限输出 1000VA |  |
| 2.1.6 | 1100kV特高压GIS用罐式避雷器 | 台 | 额定电压828kV；额定雷电冲击耐压2400kV；方波通流容量8000A |  |
| 2.1.7 | 特高压输变电开关设备用瓷制出线套管 | 套 | 额定电流≥6300A；额定雷电冲击耐受电压≥2400kV；额定短时工频耐受电压≥1100kV；端子拉力≥8000N |  |
| 2.1.8 | 特高压输变电开关设备用操作机构 | 台 | 操作功率≥16kJ；额定油压≥57.3MPa |  |
| 2.1.9 | 特高压断路器用碟簧液压操动机构 | 台 | 操作功率≥25kJ；额定油压≥57MPa |  |
| 2.1.10 | 特高压输变电开关设备用操作机构 | 套 | 操作功率≥51.5kJ；额定油压≥32.5MPa |  |
| 2.2 | 特高压直流输变电装备 |  |  |  |
| 2.2.1 | 特高压直流接入750kV交流换流变压器 | 套 | 单相容量≥400000kVA；网侧电压≥750kV |  |
| 2.2.2 | 特高压直流输电换流站用旁路开关 | 台 | 额定直流电压对地：1120kV；额定直流耐受电压（60min）对地：≥1680kV；额定峰值耐受电流 ≥135kA；额定直流转移电流 ≥6600A |  |
| 2.2.3 | 特高压直流极线用隔离开关(接地开关) | 台 | 额定直流电压 1120kV；额定电流 5500A；额定峰值耐受电流≥125kA |  |
| 2.2.4 | 特高压直流电子式电压互感器 | 台 | 额定一次电压:±1100kV；直流电压测量范围：±1680kV（0.1p.u.～1.5p.u.）；额定分压比：1100000/50；准确级0.2；数字量的额定输出15000；阶跃响应时间≤250μs |  |
| 2.2.5 | 特高压直流光学电流互感器 | 台 | 额定一次电压±1100kV；额定一次电流：4500A；短时热电流（方均根值）：63kA；3s；额定动稳定电流（峰值）：160kA |  |
| 2.2.6 | 特高压直流输电工程直流场滤波电容器及其装置 | 套 | 直流工程额定电压±800kV；电容器组最大电流≥259A；额定电容 (CN， 25°C）0.8μF |  |
| 2.2.7 | 特高压直流输电工程交流场滤波电容器及其装置 | 套 | 直流工程额定电压±800kV；电容器组额定电压≥548kV；电容器组额定电流≥248A；三相电容器组额定容量≥447Mvar |  |
| 2.2.8 | 交流滤波器小组专用断路器 | 台 | 额定电压：1100kV等级；额定电流≥4000A；额定短路开断电流≥63kA |  |
| 2.2.9 | 特高压直流换流变压器用阀侧套管 | 套 | 额定电压800kV；额定电流≥3265A；工频耐受电压（5分钟）≥1200kV；雷电冲击耐受电压：全波峰值≥2100kV、截波峰值≥2310kV；操作冲击耐受电压≥1760kV；直流耐压电压≥1435kV；极性反转电压≥1115kV；弯曲耐受负荷≥5000N |  |
| 2.3 | 柔性输变电装备 |  |  |  |
| 2.3.1 | 柔性直流输电用直流侧电容器 | 台 | 电容量≤15mF；杂散电感≤40nH；绝缘耐压≤3kV |  |
| 2.3.2 | 柔性直流输电用大功率器件及驱动装置 | 套 | 额定电压≥3300V；电流≥1500A |  |
| 2.3.3 | 柔性直流输电换流阀成套装备 | 套 | 容量≥200MVA；阀控系统控制周期100us |  |
| 2.3.4 | 大容量高压静止无功发生器 | 套 | 容量≥±200MVA；控制器响应时间＜1ms |  |
| 2.3.5 | 大容量高压变频调速装置 | 套 | 额定电压10kV；容量≥25MVA；频率分辨率0.01Hz |  |
| 2.4 | 电线电缆 |  |  |  |
| 2.4.1 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆、电缆附件 | 套 | 额定电压：290/500kV；局部放电试验：435kV下无可检测出的放电；工频交流耐压试验：580kV 30分钟不击穿 |  |

# 3、大型石油、石化及煤化工成套装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 百万吨级乙烯装置 |  |  |  |
| 3.1.1 | 聚乙烯、聚丙烯装置混炼挤压造粒机组 | 套 | 单机年产量≥30万吨；主电机功率≥10MW |  |
| 3.1.2 | 大型裂解炉 | 套 | 年产量≥30万吨 |  |
| 3.1.3 | 百万吨级乙烯工艺螺杆压缩机 | 套 | 排气量≥1000立方米/分；功率≥5500kW |  |
| 3.1.4 | 驱动往复式压缩机用大型防爆同步电动机 | 套 | 电机功率≥9600kW |  |
| 3.1.5 | 大型往复式迷宫压缩机 | 套 | 流量≥11000Nm3/h；活塞力≥30吨；压力≥20MPa |  |
| 3.1.6 | 百万吨级乙烯装置配套的裂解气压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥56000KW |  |
| 3.1.7 | 百万吨级乙烯装置配套的丙烯压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥33000KW |  |
| 3.1.8 | 百万吨级乙烯装置配套的乙烯压缩机组(含驱动汽轮机) | 套 | 驱动功率≥14000KW |  |
| 3.1.9 | 百万吨级乙烯成套装置管控一体化系统 | 套 | 系统规模≥2万I/O点；实现工艺过程管理和控制一体化系统平台 |  |
| 3.1.10 | 超大型石化专用换热器 | 套 | 单台换热面积≥1x104平方米 |  |
| 3.1.11 | 丙烷脱氢装置用压缩机组 (含驱动汽轮机) | 台 | 1.再生空气轴流压缩机：进气流量≥486000 kg/h；轴功率≥12490KW；工作转速≥3850r/min |  |
|  |  | 台 | 2.丙烷脱氢产品气离心压缩机：低压缸流量≥196416kg/h；转速≥3247r/min；额定功率：8332kW；高压缸流量≥198108kg/h；转速：≥4368r/min；额定功率：≥17216kW |  |
|  |  | 台 | 3.干燥再生气循环压缩机组：流量≥20900kg/h；转速≥14240r/min；轴功率≥1186kW |  |
| 3.1.12 | 重型石油化工流程泵 | 台 | 设计流量≥1000m³/h；温度≥400℃；扬程≥100m；低汽蚀余量 |  |
| 3.1.13 | 重整装置循环氢压缩机组 | 套 | 年产≥300万吨；单机进气流量≥532000 Nm³/h；工作转速≥3891r/min |  |
| 3.2 | 百万吨级精对苯二甲酸装置(PTA) |  |  |  |
| 3.2.1 | 大型多轴工艺空气压缩机组（含压缩机、汽轮机、尾气透平、电机及齿轮箱） | 套 | 功率≥20000kW |  |
| 3.2.2 | 百万吨级CTA/PTA蒸汽管回转干燥机组 | 套 | 处理量≥100万吨/年；干燥机直径≥4800mm；长度≥40m |  |
| 3.2.3 | PTA过滤洗涤预干燥一体化成套装备 | 套 | 物料出口湿含量≤10%；产量≥55000kg/h；PT酸含量≤150mg/kg |  |
| 3.3 | 油气长输管道装备 |  |  |  |
| 3.3.1 | 天然气长输管道离心压缩机组 | 套 | 压缩机效率88%；机组额定转速5600rpm；功率≥22MW；设计压力≥12MPa |  |
| 3.3.2 | 长输管线高压大口径紧急切断球阀 | 台 | 公称通径≥1m；公称压力符合Class600、900等级 |  |
| 3.3.3 | 大容量高转速变频调速无刷励磁同步电机 | 套 | 额定转速≥5600rpm；功率≥22MW |  |
| 3.3.4 | 大功率输油管道泵 | 台 | 功率≥3000kW；扬程≥210m |  |
| 3.3.5 | 油气长输管道压力平衡式旋塞阀 | 台 | 公称直径≥16英寸；公称压力≥Class900；单次注脂保证全压差情况下无泄漏 |  |
| 3.4 | 大型天然气液化装备 |  |  |  |
| 3.4.1 | 液化天然气（LNG）用浸没燃烧式气化器（SCV） | 套 | 气化能力≥200吨/小时；-162℃≤温度≤5℃；耐压≥15MPa |  |
| 3.4.2 | 预冷压缩机组 | 套 | 功率≥10000kW；多变效率≥83% |  |
| 3.4.3 | 深冷混合冷剂离心压缩机组 | 套 | 功率≥15000kW；多变效率≥83% |  |
| 3.4.4 | 液化天然气（LNG）冷能回收空分装备 | 套 | 能力：液O2+液N2≥10000Nm3/h；LNG压力≥8MPa |  |
| 3.4.5 | 液化天然气（LNG）大口径低温高压铸造球阀 | 台 | 工作压力≥900LB；温度≤-196℃ |  |
| 3.4.6 | LNG罐内潜液泵 | 台 | 流量≥2000m3/h；扬程≥800m；设计压力≥5.0MPa；设计温度≤-196℃ |  |
| 3.4.7 | LNG高压潜液泵 | 台 | 流量≥840m3/h；扬程≥3500m；设计压力≥20MPa；设计温度≤-196℃ |  |
| 3.4.8 | LNG液力透平 | 台 | 流量≥600m3/h；扬程≥1600m；设计压力≥16MPa；设计温度≤-196℃ |  |
| 3.5 | 陆地油气钻采装备 |  |  |  |
| 3.5.1 | 特种陆地钻机 | 台 | 钻井深度≥12000米特深井钻机；钻井深度≥7000米极地钻机（最低工作环境温度-60℃）/全拖挂钻机；钻井深度≥5000米智能钻机；钻井深度≥4000米整拖式钻机；钻井深度≥3000米斜井钻机/液压钻机；钻井深度≥2000米超级单根钻机 |  |
| 3.5.2 | 连续油管作业装备（连续管钻机、连续管作业机） | 台 | 注入头最大额定拉力≥380kN；最大强行下入能力≥190kN |  |
| 3.5.3 | 大型压裂成套装备 | 套 | 单机最大输出功率≥2500HP |  |
| 3.5.4 | 大型防喷器及其远程控制系统 | 套 | 公称压力≥14MPa；压力控制器调定范围≥19MPa |  |
| 3.5.5 | 不压井作业装备（带压作业修井机） | 套 | 提升能力（钩载）≥900kN；下压力≥300kN；动密封压力≥14MPa |  |
| 3.5.6 | 液氮泵车（氮气泡沫压裂泵车） | 套 | 最大压力时氮气排量≥500Sm3/min；蒸发器最高工作压力≥70MPa；蒸发率≤0.8﹪ |  |
| 3.5.7 | 特深井测井装备 | 套 | 绞车容量≥10000m；提升力≥85kN；提升速度≥20m/h |  |
| 3.5.8 | 大型顶部驱动钻井装置 | 套 | 为钻井深度≥12000m的钻机配套（或最大负载≥900t） |  |
| 3.5.9 | 旋转导向钻井系统 | 套 | 造斜率≥6。/30m |  |
| 3.5.10 | 大型燃驱压缩机组 | 套 | 功率：1800～4700KW |  |
| 3.5.11 | 钻井泥浆处理设备 | 套 | 泥水分离处理能力≥8m³/h；污水处理能力≥5m³/h；综合处理能力≥8m³/h。 |  |
| 3.5.12 | 钻井废弃物随钻处理模块化成套装置 | 套 | 处理量≥50m3；液相回用、固相达标排放 |  |
| 3.5.13 | 大排量十缸泥浆泵 | 台 | 最大排量≥6m3／min；最大压力≥12MPa |  |
| 3.5.14 | HH级井口及采油树装置 | 套 | 材料等级HH-NL；温度等级PU（-29～121℃）；工作压力≥69MPa |  |
| 3.6 | 煤化工成套设备 |  |  |  |
| 3.6.1 | 高压油煤浆进料隔膜泵组 | 套 | 出口压力≥20MPa；工作温度≥290℃ |  |
| 3.6.2 | 液化反应器离心循环泵组 | 套 | 出口压力≥20MPa；工作温度≥480℃ |  |
| 3.6.3 | 大型内压缩流程空气分离成套装备（含空气压缩机组） | 套 | 装备容量≥10万Nm3/h |  |
| 3.6.4 | 大型煤化工智能控制系统及成套装备 | 套 | 系统规模≥1万控制点（I/O） |  |
| 3.6.5 | 大型乙二醇合成塔成套装备 | 套 | 年产≥30万吨；工作压力≥3.0MPa |  |
| 3.6.6 | 大型气流床气化炉成套装备 | 套 | 单台气化炉日投煤量≥2000-3000吨；工作压力≤10MPa |  |
| 3.6.7 | 大型煤化工循环换热分离器 | 套 | 换热面积≥2000平方米/台；回收热量≥50MW/台；油气分离效率≥99% |  |
| 3.6.8 | 褐煤提质大型热解炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理量≥50万吨 |  |
| 3.6.9 | 大型煤制油气化炉成套装备 | 套 | 油品年产量≥100万吨级 |  |
| 3.6.10 | 大型粉煤流化床分级分质热解炉成套装备 | 套 | 单台装备年处理粉煤量≥45万吨；粉煤粒度0-6mm |  |
| 3.6.11 | 大型化肥装置专用压缩机 | 套 | 年产量（化肥）≥45万吨；年产量（尿素）≥80万吨；其中，氨压机双缸轴功率≥10000kW，单缸轴功率≥5500KW；二氧化碳压缩机功率≥10000kW；出口压力≥14MPa |  |
| 3.6.12 | 煤化工专用调节阀 |  |  |  |
| 3.6.12.1 | A系列大口径调节阀 | 套 | 泄漏等级：硬密封V级、 软密封VI级；可调比：100:1；温度范围：-196℃～566℃；公称压力：PN16～PN250；公称通径：DN10～DN600 |  |
| 3.6.12.2 | VFRM灰水调节阀 | 套 | 口径：DN40-DN300；公称压力：PN11MPa(CL600)、PN15MPa(CL900) |  |
| 3.6.12.3 | 煤粉输送阀 | 套 | 口径：DN50-DN250；公称压力：CL600；API598双向密封；温度适用范围：-29～300℃ |  |
| 3.6.12.4 | ACV黑水控制阀 | 套 | 口径：DN15-DN400；公称压力：CL150～600；API598双向密封；温度适用范围：-196～566℃ |  |
| 3.6.13 | 高压氧气切断阀 | 套 | 公称通径：DN50-250；压力等级：CL600；密封性能等级：API598 双向密封 |  |
| 3.6.14 | 焦化行业蓄热式热氧化器 | 套 | 净化率≥95%；热效率≥90%；燃烧室温度1100℃；处理能力18000Nm³/h |  |

# 4、大型冶金、矿山装备及港口机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 高精度热连轧成套装备 | 套 | 轧辊宽≥1780mm；卷取温度控制精度:±18℃；轧制速度≥25m/s；最小可轧厚度≤1.2mm；带材厚度精度≤0.003mm |  |
| 4.1.1 | 大型热轧机电气控制系统 | 套 | 符合4.1所规定的产品性能指标 |  |
| 4.1.2 | 铝板带热轧生产线成套装备 | 套 | 轧辊宽≥1780mm；卷取温度控制精度:±15℃；轧制速度≥35m/s；厚度公差在产品厚度的±1%之内；凸度保证0-1% |  |
| 4.2 | 高精度冷连轧成套装备 | 套 | 轧辊宽≥1550mm；轧制速度≥1800m/min；最小轧制厚度≤0.18mm；板厚差≤±8μm |  |
| 4.2.1 | 水平式带钢连续电镀锌技术及装备 | 套 | 带钢厚度：0.2～2.0mm；带钢宽度：800～1300mm；带钢速度≥100米/分；年产量≥20万吨 |  |
| 4.3 | 特厚板轧机成套装备 | 套 | 产品厚度：5-400mm、宽度:1300-5350mm、年产量≥200万吨；轧制压力≥110000kN |  |
| 4.4 | 大直径直缝焊管生产线 | 套 | 钢管直径≥610mm；管长范围9～18米；生产效率12～18根/小时 |  |
| 4.4.1 | 大型管材矫直机 | 套 | 钢管规格：直径813～1500mm；矫直速度：0.2～0.6m/s（无级调速）；钢管矫直精度：0.7/1000mm；矫直辊调整精度：升降≤0.05mm，转角≤0.05゜ |  |
| 4.5 | 大型H型钢轧制生产线 | 套 | 水平辊：最大辊径1600mm，辊身长≥900mm；立辊：最大辊径1000mm，辊面高≥450mm；轧制力：≥20000kN；H型钢板长≥1000mm |  |
| 4.6 | 棒线材连续减定径机组 | 套 | 棒材规格：Φ25－Φ80mm；速度≥18m/s；产品尺寸公差≤±0.1mm；调整精度≤0.02mm |  |
| 4.6.1 | 铝合金电工杆轧制设备 | 套 | 杆材规格：Φ1.5－Φ12mm；轧制速度≥15m/s |  |
| 4.7 | 宽幅可逆热冷轧生产线 | 套 | 热轧成品幅宽≥1550mm，最小轧制厚度≥3mm，轧制速度≥65m/min； 冷轧成品幅宽≥1200mm，最小轧制厚度≥0.3mm，轧制速度≥120m/min |  |
| 4.8 | 大型冶金设备/关键零部件及系统 |  |  |  |
| 4.8.1 | 高性能超大功率轧机主传动变频装置 | 套 | 符合4.1～4.7所规定的产品性能指标 |  |
| 4.8.2 | 大型电石炉成套设备 | 台 | 年产量≥68000吨（发气量300 L/kg）；变压器额定容量≥40.5MVA |  |
| 4.8.3 | 大型铬铁电炉成套设备 | 台 | 年产量≥65000吨（50基高碳铬铁）；变压器额定容量≥33MVA |  |
| 4.8.4 | 大型镍铁电炉成套设备 | 台 | 年产量≥56000吨（含镍量10%）；变压器额定容量≥33MVA |  |
| 4.8.5 | 大功率立式等离子旋转电极雾化制粉设备 | 台 | 旋转方式：立式；熔化电流≥3000A；电极直径尺寸≥75mm；转速≥18000转/分钟；粉末球形率≥85%；-100目钛合金粉末收率≥60% |  |
| 4.8.6 | 用于冶炼金属镁的真空罐式设备 | 台 | 原料白云石温度≥480℃；回转窑温度≥1150℃；硅铁含量≥35%；温度≥1350℃；真空罐压强≥3000Pa ；单台设备年产≥2万吨 |  |
| 4.8.7 | 高温石墨化炉 | 台 | 有效空间≥3000mm (长）×800mm（宽）×2300mm（高）；最大承载量≥5000kg；最高工作温度≥2300℃；极限真空度≤5Pa；温度均匀性≤±15℃；连续工作时间≥300h |  |
| 4.9 | 千万吨级井工综采成套装备 |  |  |  |
| 4.9.1 | 井用大型提升机 | 套 | 提升高度≥1000m；卷筒直径≥6m；单斗容量≥30t；提升速度≥16m/s |  |
| 4.9.2 | 大型防爆（隔爆）提升机 | 套 | 1、液压防爆（隔爆）提升机：卷筒直径≥3.5m；最大静张力≥150kN；最大提升速度≤5m/s；电机功率≤1200kW；2、电气防爆（隔爆）提升机：卷筒直径≥3.5m；最大静张力≥150kN；传动功率≥700kW；配套四象限变频防爆电控 |  |
| 4.9.3 | 电牵引采煤机 | 套 | 采煤机装机功率≥2800kW；最大采高≥7m；牵引速度≥30m/min；牵引力≥1700kN；生产能力≥4000t/h |  |
| 4.9.4 | 超重型岩巷掘进机 | 套 | 截割功率≥300kW；截割硬度≥100MPa |  |
| 4.9.5 | 硬岩竖井钻机成套装备 | 套 | 钻孔深度≥1000m；适应岩层单轴极限抗压强度≥200MPa；提吊力≥18000kN；装机功率≥2000kW；综合成井速度≥60m/月 |  |
| 4.9.6 | 全断面煤巷高效掘进机 | 套 | 总装机功率≥1800KW；掘进断面≥20㎡；牵引力≥1600KN |  |
| 4.9.7 | 护盾式掘锚机 | 台 | 总功率≥500KW；掘进断面≥20㎡；截割硬度≤80MPa |  |
| 4.9.8 | 超大采高液压支架 | 架 | 采高≥8.5米；工作阻力≥25000kN；支护强度≥1.5MPa |  |
| 4.9.9 | 智能控制刮板输送机 | 套 | 装机功率≥2000kW；槽宽≥1.2m；输送量≥2200t/h；刮板链速0～2.35m/s；具有链条自动保护与张紧、智能启动、低速检修模式、功率协调、智能调速、监测与专家系统、断链监测及报警功能、双向协同控制等特有功能 |  |
| 4.9.10 | 井用关键设备、零部件及系统 |  |  |  |
| 4.9.10.1 | 制动器在线监测系统 | 套 | 闸间隙精度≤0.1mm；偏摆精度≤0.1mm；压力精度≤0.1MPa；闸盘温度精度≤1℃；开闸时间精度≤100ms；抱闸时间精度≤10ms；制动力精度≤0.1kN；检测最高压力≥20MPa；同时检测制动器头数≥50 |  |
| 4.9.10.2 | 瓦斯抽放泵系统 | 套 | 抽气量≥ 1700m3/min；效率≥62.5% |  |
| 4.9.10.3 | 矿用隔爆本质安全型高压组合变频器 | 台 | 变频回路≥3路；额定功率≥3750kW；电压等级：3300V； 防爆形式：矿用隔爆本质安全型 |  |
| 4.9.10.4 | 矿用巷道抑爆装置 | 台 | 探测单元：响应时间＜1ms；控制器单元：响应时间＜5ms； 抑爆单元：喷撒滞后时间＜10ms ；成雾时间＜120ms；雾面持续时间≥1200ms；喷洒效率≥95% |  |
| 4.9.10.5 | 大功率瓦斯发电机组 | 套 | 功率≥1100kW |  |
| 4.10 | 2000万吨级以上大型露天矿成套装备 |  |  |  |
| 4.10.1 | 大型露天矿破碎站 | 套 | 1、自移式破碎站：移动方式：履带式，生产能力≥3000t/h；主机型式：双齿辊，功率≥2×375kW；2、半移动破碎站：处理能力≥3000t/h；皮带机输送能力≥4000t/h |  |
| 4.10.2 | 超大型露天矿用挖掘机装备 | 套 | 斗容范围≥50m3；行走速度≥0.8km/h；年采剥产量≥1500万立方米 |  |
| 4.10.3 | 大型矿用液压挖掘机 | 套 | 工作重量≥200t；挖掘半径≥15000mm；最大挖掘高度≥16000mm |  |
| 4.10.4 | 大型矿用电动轮自卸车电动轮总成 | 批 | ≥220吨电动轮自卸车用电动轮总成；转速0-3200rpm；功率≥700kw；扭矩≥20000Nm |  |
| 4.10.5 | 大型褐煤提质成型成套装备 | 套 | 额定年提质成型低阶褐煤≥100万吨；干燥后褐煤水分≤10% |  |
| 4.10.6 | 大型排土机和转载机 | 套 | 排土机额定工作能力≥10000t/h；转载机额定工作能力≥10000t/h |  |
| 4.10.7 | 长距离大运量圆管带式输送机 | 套 | 长度≥8km，管径≥600mm；倾斜输送角度≥30°；实现皮带小半径三维空间转弯；实现多电动机同步传动协同控制 |  |
| 4.10.8 | 大功率、长距离可控制动带式输送机 | 套 | 装机功率≥1200kW；运输距离≥6km；带宽≥1500mm；带速≥4 m/s；具备重载可控制动和紧急停车制动 |  |
| 4.11 | 800万吨级以上大型选矿厂成套装备 |  |  |  |
| 4.11.1 | 大型液压旋回和圆锥破碎机 | 套 | 液压旋回破碎机：生产能力≥5000t/h；液压圆锥破碎机：处理能力≥500t/h |  |
| 4.11.2 | 高压辊磨机粉磨成套装备 | 套 | 挤压辊直径≥2000mm；挤压辊宽度≥1600mm；粉磨作用力≥13000kN；生产能力≥1800t/h |  |
| 4.11.3 | 特大型矿用磨机 | 套 | 球磨机：直径≥7.9m；处理矿石能力≥1500t/h；装机功率≥15600kW； （半）自磨机：直径≥11m；处理矿石能力≥1500t/h；装机功率≥12686kW |  |
| 4.11.4 | 大型液压碎石机械手 | 台 | 最大工作半径≥18m；电动机功率≥90kw；回转角度±360º；液压破碎锤冲击能4000J；控制方式：远程遥控 |  |
| 4.11.5 | 非金属矿用超导磁分离系统 | 套 | 有效磁场强度≥3T；能耗＜30kW；处理能力≥30m³/h |  |
| 4.12 | 港口机械 |  |  |  |
| 4.12.1 | 重型叉车 | 台 | 额定起重量≥45t；起升高度≥4.0m；轴距≥5.5m；前悬距≥1.35m |  |
| 4.12.2 | 集装箱空箱堆高机 | 台 | 最大起重量≥10t |  |
| 4.12.3 | 集装箱正面吊运机 | 台 | 起重量≥32t |  |
| 4.12.4 | 超大型斗轮堆取机 | 套 | 生产能力≥11000t/h；回转半径≥50m |  |
| 4.12.5 | 大型轨道式堆料机 | 台 | 生产能力≥6000t/h（移动式）；回转半径≥50m |  |
| 4.12.6 | 通用铁路敞车重型翻车机 | 台 | 载重≥80t |  |
| 4.12.7 | 大型装船机 | 台 | 生产能力≥12000t/h；皮带速度≥5m/s |  |
| 4.12.8 | 环保型链斗式连续卸船机 | 台 | 卸船能力：矿石≥3800t/h；煤炭≥2500t/h；最大回转半径≥54m |  |
| 4.12.9 | 全自动集装箱码头装卸系统 | 套 | 单泊位年吞吐量≥70万标准箱；单泊位理论船时效率≥240箱/小时 |  |
| 4.13 | 机场专用设备 |  |  |  |
| 4.13.1 | 倾翻式托盘分拣系统 | 套 | 分拣能力≥5400件/小时；实现双速运行模式 |  |
| 4.13.1.1 | 平面行李转盘 | 台 | 鳞板宽度：1030mm；输送面宽度：≤400mm；输送速度：≤30m/min；动态载荷：≤100kg/m；驱动方式：摩擦传动；噪声：≤65dB（A） |  |
| 4.13.1.2 | 斜面行李转盘 | 台 | 鳞板宽度：1200mm；倾斜角度：20°～25°；输送速度：≤30m/min；动态载荷：≤120kg/m；驱动方式：摩擦传动；噪声：≤65dB（A） |  |
| 4.13.1.3 | 水平分流器 | 台 | 输送通道宽度：≤1050mm；分流方式：摆臂分流（桨式）；分流摆臂模式：自动/手动；分流夹角：45°；分流能力：≥800件/小时；噪声：≤70dB（A）；输送带材质：阻燃性执行ISO340标准 |  |
| 4.13.1.4 | 垂直分流器 | 台 | 输送通道宽度：≤1050mm；分流方式：分流输送带驱动；倾斜角度：≤±10°；分流模式：自动/手动；分流能力：≥1800件/小时；噪声：≤75dB（A）；输送带材质：阻燃性执行ISO340标准 |  |
| 4.13.1.5 | 带式输送机 | 台 | 输送通道宽度：≤1050mm；输送长度：1200～27000mm；输送速度：0.5～1.7m/s；倾斜角：≤±18°；噪声：≤75dB（A）；输送带材质：阻燃性执行ISO340标准 |  |
| 4.13.1.6 | 弯道输送机 | 台 | 转弯夹角：30°、45°、60°、90°；输送速度：0.5～1.5m/s输送通道宽度：≤1050mm；驱动方式：轴装式电机减速机+驱动辊；噪声：≤75dB（A）；输送带材质：阻燃性执行ISO340标准 |  |
| 4.13.2 | 目的地编码车系统 | 套 | 智能控制小车运行速度≥8米/秒；系统处理能力≥2400件/小时 |  |
| 4.13.3 | 机场跑道除胶设备（车） | 台 | 平均除胶效率≥1000㎡/h；机组功率≥250 kW；机组压力≥100MPa |  |
| 4.14 | 其他 |  |  |  |
| 4.14.1 | 超大型环轨起重机 | 台 | 额定起重量≥250t |  |
| 4.14.2 | 人造板连续平压热压机 | 套 | 产量≥20万m³/y；加热区长度≥36480mm；运行速度≥1200mm/s；压制行程≥100mm；热板宽度≥2050mm；最大压制压力≥5MPa；最大加热温度≥230℃ |  |
| 4.14.3 | 大型热磨制浆系统 | 套 | 最大磨浆直径≥58英寸；磨片安装方式：双托盘；产能≥600吨/天（绝干）；工作时主轴系振动精度≤4.5mm/s |  |
| 4.14.4 | 大运量客运架空索道 | 套 | 速度≥5m/s；单向运量≥1500人/h；长度≥1500m |  |
| 4.14.5 | 大运量地面缆车 | 套 | 速度≥4m/s；车厢容量≥60人 |  |
| 4.14.6 | 大型升船机 | 台 | 过船规模：3000吨级；提升重量≥15000t；提升高度≥100m |  |

# 5、轨道交通装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 轨道交通装备核心系统关键零部件 |  |  |  |
| 5.1.1 | 动车组轴、轮、轮对 | 台 | 轴、轮满足350km/h、250km/h动车组速度要求 |  |
| 5.1.2 | 动车组牵引齿轮箱 | 台 | 满足350km/h、250km/h、140km/h动车组速度要求 |  |
| 5.1.3 | 大功率机车轴、轮、轮对 | 台 | 轴、轮、轮对满足30吨及以上轴重大功率机车要求 |  |
| 5.1.4 | 重载铁路货车轴、轮、轮对 | 台 | 轴、轮、轮对满足轴重30t及以上货车装载要求 |  |
| 5.1.5 | 弹性车轮 | 台 | 径向刚度≥150kN/mm；轴向刚度≥30kN/mm；最高运营速度80km/h |  |
| 5.1.6 | 城轨车辆制动系统 | 套 | 地铁电空制动：常用制动及快速制动冲动限制值≤0.75m/s³；具备40‰坡道停放及防溜坡启动功能；常用制动控制精度≤10kPa。低地板电液制动：紧急减速度（70km/h～0）≥2.8m/s²；常用制动及紧急制动控制精度≤0.2MPa。悬挂式单轨电液制动：紧急制动减速度（50km/h～0）≥1.2m/s²；冲动限制值≤0.75m/s³；35‰坡道停放安全系数≥2 |  |
| 5.1.7 | 低地板有轨电车轮对 | 台 | 最大轴重≥12t；最高速度80km/h；最小离地净高（车轮磨耗到限时）≤73mm |  |
| 5.1.8 | 低地板城轨车辆牵引齿轮箱 | 台 | 最高运营速度80km/h；额定功率≥50kw |  |
| 5.1.9 | 快捷铁路货车转向架 | 台 | 自重≤7t；轴重≤18t；商业运行速度≥160km/h；曲线半径≥145m |  |
| 5.1.10 | 中国标准动车组电气连接器 | 台 | 自动联挂解连电气连接器；车端高压电气连接器；充电电源连接器；防护等级IP67；使用寿命≥1500次 |  |
| 5.2 | 动车组 |  |  |  |
| 5.2.1 | 350km/h中国标准动车组 | 台 | 最高运营速度350km/h；8辆编组，４动４拖；轮轴牵引功率9600kW（误差±１０）；采用空电联合复合制动模式 |  |
| 5.2.2 | 动力集中动车组 | 台 | 运营速度≥160km/h；单轴轴牵引功率≥1400kW(误差≤±10) |  |
| 5.2.3 | 城际动车组 | 台 | 速度≥120km/h；0→40km/h起动加速度≥0.65 m/s²；紧急制动平均减速度≥1.12 m/s² |  |
| 5.3 | 大功率交流传动机车 |  |  |  |
| 5.3.1 | 山区小半径曲线大功率交流传动机车 | 台 | 降低车轮、钢轨磨耗50%以上；采用自导向径向转向架技术，降低轮轨磨耗50%以上；速度≤120km/h；功率≥7200kw；轴重≥23t |  |
| 5.3.2 | 重载货运电力机车 | 台 | 轴功率≥1200kW；分布式微机网络控制；运营速度≥100km/h；轴重≥25t |  |
| 5.3.3 | 快捷货（客）运电力机车 | 台 | 轴功率≥1200kW；分布式微机网络控制；运营速度≥160km/h |  |
| 5.3.4 | 双动力内燃机车 | 台 | 6轴≥3000kW；电力牵引：运营速度≥140km/h，试验速度≥160km/h；内燃牵引：运营速度≥100km/h，试验速度≥120km/h |  |
| 5.3.5 | 交流传动双机重联客运内燃机车 | 台 | 轨距1435mm；主辅一体交流电传动；轴重≥23t；功率 2×3530KW；列车供电功率 2×400kw；最大运行速度 160km/h；最大起动牵引力2×245.5kN |  |
| 5.3.6 | 窄轨交流传动内燃机车 | 台 | 轨距1000-1068mm；轴重≥16t；轴式为B0-B0或者C0-C0；装车功率≥1500kW；最高时速≥100km/h |  |
| 5.3.7 | 双流制窄轨电力机车 | 台 | 供电：交流制式/直流制式；轨距1065mm；运营速度≥100km/h；轴重≥21t |  |
| 5.3.8 | 混合动力机车 | 台 | 机车装车功率1000-2500kW；柴油机功率与蓄电池功率比（动力混合度）2:1-1:1；机车最高速度≥80km/h；轴重≥23t |  |
| 5.3.9 | 符合UIC限界的电力机车 | 台 | UIC505限界；轴功率≥1000kW；分布式微机网络控制；运营速度≥140km/h |  |
| 5.3.10 | 高速铁路救援铁路起重机 | 台 | 起重量≥125t；起重力矩≥1250tm；自力走行速度≥20km/h；回送速度≥120km/h；满载起升速度≥4m/min；空载起升速度≥12m/min |  |
| 5.4 | 城市轨道交通装备 |  |  |  |
| 5.4.1 | 跨坐式单轨车辆 | 台 | 轴重≥11t；运营速度≥80km/h；载客量：头车≥210人，中间车≥230人；曲线半径≤50m |  |
| 5.4.2 | 悬挂式单轨车辆 | 台 | 运行速度≥60km/h；通过水平曲线半径≤50m（车辆段R30m），通过竖曲线半径≤650m；载客量≥125人 |  |
| 5.4.3 | 旅客自动捷运系统（APM）胶轮车车辆 | 台 | 载客量≥159人（三节编组）；轴重 ≥13.5t；曲线半径≤23m |  |
| 5.4.4 | 铰接式轻轨车辆 | 台 | 灵活式不同编组型式；轴重≥12t；运行速度≥80km/h；载客量≥250人/每辆；列车能通过小曲线半径≤40m |  |
| 5.4.5 | 基于通信的列车运行控制系统 | 台 | 采用CBTC信号系统；监控点数≥10万点；行车最小运行间隔≤90s |  |
| 5.4.6 | 面向轨道交通环境系统可编程控制器（PLC）产品 | 台 | 基于高速工业现场总线的大容量I/O技术、纳秒级指令处理速度、100uS级嵌入式操作系统硬实时任务调度 |  |
| 5.4.7 | 车载移动视频监控装备 | 台 | 实现轨道交通专用车地无线传输功能；16Mbp双工无线信道带宽；平均覆盖半径≥1Km |  |
| 5.4.8 | 100%低地板有轨电车 | 台 | 车辆轨距1435mm；入口距轨面高度≤350mm（属于100%低地板有轨电车）；最高运行速度≥80km/h，最大坡度≥60‰度 |  |
| 5.5 | 大型养路机械 |  |  |  |
| 5.5.1 | 连续式线路道岔捣固稳定车 | 台 | 起道量≥150mm；拨道量≥±150mm；捣固深度（由轨面以下）≥560mm；系统测量精度≤±1mm；作业效率正线捣固稳定速度≥1.2km/h；道岔捣固速度（1/12）≥25min |  |
| 5.5.2 | 全断面道砟清筛机 | 台 | 作业效率≥1200m3/h（特定道床条件下）；挖掘宽度：枕底挖掘宽度≥4000mm；边坡挖掘≥600mm；挖掘深度≥850mm（轨面下） |  |
| 5.5.3 | 铁路道床吸污车 | 台 | 作业宽度≥4000mm；吸污能力：粒径≥3mm的石子，钢轨打磨的散状磨屑；收集污物的容积≥ 5.2m³ |  |
| 5.5.4 | 钢轨焊接接头焊后热处理、矫直及外形精整综合车 | 台 | 联挂速度≥120km/h；符合TB/T1632-2005标准要求 |  |
| 5.5.5 | 非自行式移动焊轨车 | 台 | 联挂速度≥120km/h；符TB/T1632-2005标准要求；可焊钢轨截面积≥10000mm²；顶锻力≥1200kN |  |
| 5.5.6 | 钢轨表面铣轨车 | 台 | 铣削速度≥1.0km/h；廓形铣削精度≤+0.3mm；铣削后表面光洁度≤3μm |  |
| 5.5.7 | 缺陷在线动态探伤系统 | 台 | 检测速度≥80km/h；探测轮辋深度：车轮踏面下≥10mm，深度范围内的连续壳层 |  |
| 5.5.8 | 接触网检修作业车 | 台 | 运行速度≥120km/h |  |
| 5.5.9 | 16头钢轨打磨列车 | 台 | 最高自运行速度≥80km/h；作业速度≥3km/h；磨头数量≥16；最大打磨坡度≥40‰；轨廓打磨精度≤±0.2mm；轨面打磨粗糙度Ra≤10μm；轨面纵向打磨平直度≤0.02mm/100～400mm |  |
| 5.5.10 | 高速铁路无缝线路铺轨机组 | 台 | 铺设的单根钢轨长度≥500m；布枕速度≥12根/分钟；连续6根轨枕枕距偏差 ≤±30mm |  |
| 5.6 | 轨道交通装备 |  |  |  |
| 5.6.1 | 磁浮车辆 | 台 | 3-6辆编组；最高运行速度≥100km/h；最大坡度≥70‰ |  |
| 5.6.2 | 磁浮车辆悬浮控制器 | 台 | 额定悬浮间隙≤8mm；静止时控制精度≤0.2mm；100km/h运动时；控制精度≤3mm |  |
| 5.6.3 | 中低速磁悬浮车辆制动系统 | 套 | 常用制动减速度（100km/h～0）≥1.1m/s2；具备70‰坡道停放及防溜坡启动功能 |  |
| 5.6.4 | 磁浮轨道 | 台 | F型导轨：F型钢悬浮检测面粗糙度≤MRR Ra25；3米范围内平面度≤0.5mm；F型钢安装面、滑行面、感应板安装面、磁极面与悬浮检测面的平行度≤0.3mm；感应板上表面平面度≤0.5mm |  |
| 5.6.5 | 磁浮道岔 | 台 | 轨距≥1860mm；转换角度、转辙距离等指标满足磁浮列车直向通过速度≥100km/h、侧向通过速度≥25km/h |  |
| 5.6.6 | 磁浮轨道综合检测车 | 台 | 满足在F型导轨上动态检测运行需求 |  |
| 5.6.7 | 磁浮线路接触轨作业车 | 台 | 最高运行速度35千米/小时；最小曲线半径100m；车辆满足对线路及距线路中心线2m范围内的通信设备的维护作业要求 |  |
| 5.6.8 | 磁浮线路信号系统 | 套 | 最小行车间隔180s |  |
| 5.6.9 | 磁浮车辆牵引系统 | 台 | 满足磁浮车辆最高运行速度100km/h；最大牵引加速度1.0m/s²；最大坡度70‰的工况需求 |  |
| 5.6.10 | 磁浮线路维护装备 | 套 | 包括悬浮架成套试验设备；直线电机成套试验设备；悬浮传感器测试台；悬浮电磁铁拆装专用支撑设备 |  |
| 5.6.11 | 磁浮维护牵引车 | 台 | 车辆通过道岔速度≤10km/h；驱动功率194kw；满足最大坡度70‰的工况需求 |  |
| 5.7 | 铁道货车 |  |  |  |
| 5.7.1 | 驮背运输车 | 台 | 载重≥55t；商业运行速度≥100km/h；曲线半径≥145m |  |
| 5.7.2 | 铁路货车 | 台 | 载重≥80t；商业运行速度≥100km/h；曲线半径≥145m |  |
| 5.7.3 | 快捷铁路货车 | 台 | 容积≥200立方米；商业运行速度≥160km/h |  |
| 5.7.4 | 液化天然气（LNG)罐车 | 台 | 载重≥40吨；容积≥111立方米；设计温度+196℃、压力≥0.6MPa |  |

# 6、大型环保及资源综合利用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 污水处理及回收利用装备 |  |  |  |
| 6.1.1 | 高盐废水零排放成套处理装备 | 套 | 处理水量≥500吨/日；进水水质中总含盐分数≥1%；出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）循环水或锅炉补给水标准；结晶盐优于《工业盐标准》（GB/T5462-2003）精制工业盐二级标准 |  |
| 6.1.2 | 污泥干化处理设备 | 套 | 单台处理量≥100吨/日；处理后污泥含水率≤25% |  |
| 6.1.3 | 超声波污泥裂解装置 | 套 | 单台处理污水能力≥5000吨/日；污泥击破率≥3%；脱水污泥减量≥10% |  |
| 6.1.4 | 污油污水回收再循环利用系统 | 套 | 处理量≥10m³/h；处理后净油含水量≤0.5％；水中含油≤1％ |  |
| 6.2 | 大气污染防治装备 |  |  |  |
| 6.2.1 | 单塔一体化脱硫除尘深度净化装备 | 套 | 脱硫效率≥99%；SO2排放浓度≤35mg/Nm3；除尘效率≥90%；粉尘排放浓度≤5mg/Nm3；净烟气雾滴含量≤20mg/Nm3 |  |
| 6.2.2 | 多污染物一体化协同处理装备 | 套 | 排放：粉尘≤20mg/Nm3，SO2≤50mg/Nm3 |  |
| 6.2.3 | 钢铁烧结机镁法脱硫联产镁基建材成套装备 | 套 | 脱硫效率≥97%；出口SO2浓度≤30mg/Nm3；7H2O·MgSO4转化率≥75%；镁基建材抗弯曲≥24MPa；抗冲击强度≥7kj/㎡；耐火性≥A1级 |  |
| 6.2.4 | 干法烟气脱硫除尘脱汞一体化装备 | 套 | 排放：SO2≤35mg/Nm³，汞及化合物≤0.003mg/Nm3，粉尘≤5mg/Nm³，硫酸雾≤5mg/Nm3，副产物综合利用率≥60%，零废水 |  |
| 6.2.5 | 沸石蜂窝转轮吸附浓缩-蓄热（催化）氧化耦合装置 | 台 | 单体转轮处理风量≥180000m³/h；一级转轮VOCs净化效率＞90% |  |
| 6.2.6 | 高效节能高温滤筒除尘器 | 台 | 连续运行温度≥180℃；瞬间运行温度≥220℃；粉尘排放≤10mg/Nm3 |  |
| 6.2.7 | 电除尘器脉冲电源 | 台 | 脉冲输出峰值电流≥300A、单个脉冲峰值功率≥20MW、脉冲重复频率≤200pps；脉冲宽度≤100us；功率因素≥95%、转换效率≥0.95、关键器件温升≤30K |  |
| 6.3 | 固体废弃物处理装备 |  |  |  |
| 6.3.1 | 钢渣制粉成套装备 | 套 | 生产能力≥30万吨/年；钢渣微粉比表面积≥450m²/kg |  |
| 6.3.2 | 污染土壤检测修复一体机 | 台 | 掘进速度≥9m/h；最大掘进深度20m；取样量≥7×10-3m³/h；注药量≥90L/min；注药半径≥1m |  |
| 6.3.3 | 土壤污染热脱附处理装备 | 套 | 处理量≥10吨/小时；修复后土壤符合《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）中2级土壤标准；废气排放符合《大气污染综合排放标准》（GB162l-1996） |  |
| 6.3.4 | 废液晶显示器处置与综合利用成套装备 | 套 | 废液晶低温热处理温度＜300℃；面板铟的浸提率＞92%；铟萃取/反萃率＞99%、Fe3+萃取率＜1%；Al3+萃取率＜1%；Sn4+转移率＜1%；再生铟品位＞99%；设备处理能力：5吨/日～10吨/日 |  |
| 6.4 | 噪声与振动控制 |  |  |  |
| 6.4.1 | 可调频高声强发声器 | 台 | 发声可调频率范围10 Hz～10000Hz；单频声功率＞30000W |  |
| 6.4.2 | 燃气电厂低频噪声源头治理成套装备 | 套 | 烟囱出口处降噪量≥30dB(A)；低频段降噪量≥12dB(A)；锅炉本体低频辐射噪声降噪量≥10dB(A)；冷却塔通风降噪设备的阻力损失＜20Pa；降噪设备的综合降噪量≥35dB(A) |  |
| 6.5 | 环境污染应急处理 |  |  |  |
| 6.5.1 | 智能化溢油阻截分离与回收成套装备 | 套 | 油水分离能力≥50m³/h；回收油浓度≥95%；净化水含油量浓度优于MEPC/L |  |
| 6.6 | 环境监测专用仪器仪表 |  |  |  |
| 6.6.1 | 挥发性有机物（VOCs）分析仪 | 台 | 检测范围：甲烷/非甲烷总烃、总挥发性有机物、半挥发性有机物、苯系物或其它特征有机污染物；最低检测限：C2～C5：1，3-丁二烯或者丁烯≤0.15ppb，其他≤0.5ppb；C6～C12：苯≤0.05ppb，其他≤0.5ppb；重现性：C2～C5：＜10%4ppb(1，3-丁二烯或者丁烯)；C6～C12：＜10%4ppb(苯) |  |
| 6.7 | 资源综合利用技术装备 |  |  |  |
| 6.7.1 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶处理线 | 套 | PET瓶处理能力≥2万吨/年；分离纯度≥99.9%；产品达到拉丝级聚酯切片质量标准；符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364） |  |
| 6.7.2 | 污水余热回收利用设备 | 套 | 单台处理量≥4000吨/小时；单台回收热量≥1500MW/日；污水余热回收后温度低于40℃ |  |
| 6.7.3 | 油气冷凝回收机组 | 套 | 机组处理流量≥100m³/h；冷凝段处理温度：-40℃～75℃ |  |
| 6.7.4 | 白灰窑导热油余热利用设备 | 套 | 导热油≥185℃；温差≤20℃ |  |
| 6.7.5 | LGGH烟气余热回收-再热装置系统 | 套 | 余热回收装置出口烟温≤95℃；再热装置出口烟温≧70℃；适用于300MW以上机组 |  |
| 6.7.6 | 串联火炬气回收液环压缩机组 | 套 | 抽气量≥75m³/min；排出压力0.6～0.9MPa(A)；抽气效率≥7.65m³/kW·h |  |
| 6.7.7 | 水淬铜渣资源化综合利用装备 | 套 | 年处理水淬铜渣≥96万吨；可回收铜精粉≥2万吨；回收铁精粉≥46万吨；回收铅锌粉尘（含锌50-60%、铅5-10%）≥5万吨；加气砖≥75万吨 |  |
| 6.8 | 海水淡化成套装备 |  |  |  |
| 6.8.1 | 海水淡化及综合利用成套装备 | 套 | 单机装备产水量≥2.5万吨/日；产水TDS≤10 mg/L；吨水耗电量≤1.2KWh/吨；造水比≥13；淡水成本≤5元/吨 |  |
| 6.8.2 | 风电/潮汐等新能源海水淡化系统 | 套 | 处理能力≥1万吨/日；二级反渗透水质通过调质达到GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》；三级反渗透水质达到GB 17324-2003《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》的要求；运行能耗≤3.6kwh/t；制水成本≤5.6元/吨水 |  |

# 7、大型施工机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 |  | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 大型全断面隧道掘进机及其关键零部件 | 台 |  | 盾构机：刀盘直径≥10.5m；隧道掘进机（TBM）：刀盘直径≥6m；主驱动减速机、推进油缸、螺旋输送减速机 |  |
| 7.2 | 履带式起重机 | 台 |  | 最大起重量≥500t |  |
| 7.3 | 全地面起重机 | 台 |  | 最大起重量≥220t |  |
| 7.4 | 混凝土泵车 | 台 |  | 作业高度≥65m |  |
| 7.5 | 沥青混凝土冷热再生成套设备（加热机、复拌机） | 台 |  | 功率≥300KW |  |
| 7.6 | 液压挖掘机 | 台 |  | 整机重量≥50t |  |
| 7.7 | 旋挖钻机 | 台 |  | 钻孔直径≥2.5m |  |
| 7.8 | 非开挖水平定向钻机 | 套 |  | 回拖力≥400吨以上 |  |
| 7.9 | 超大型平地机 | 套 |  | 发动机功率≥360KW |  |
| 7.10 | 压路机（液压传动） | 台 |  | 自重≥18t |  |
| 7.11 | 摊铺机 | 台 |  | 工作宽度≥12m |  |
| 7.12 | 铣刨机 | 台 |  | 铣刨宽度≥2m |  |
| 7.13 | 地下连续墙设备 | 套 |  | 成墙厚度≥550mm；成墙深度≥50m；适应地层抗压强度＞10MPa；输出功率≥240Kw，智能化控制 |  |
| 7.14 | 隧道预切槽设备 | 套 |  | 切槽深度≥6m，适用隧道切槽半径（拱槽内径）≥5m，适用岩土抗压强度≥10MPa，装机功率500kW；整机采用机电液一体化智能控制，具有故障自诊断、可视化操作界面、远程控制等技术优点 |  |
| 7.15 | 装载机 | 台 |  | 额定载重≥8t |  |
| 7.16 | 推土机 | 台 |  | 液力传动推土机：功率≥500马力；静压传动推土机：功率≥130马力；燃气型推土机：功率≥200马力；遥控型推土机：功率≥160马力 |  |
| 7.17 | 履带式全地形工程车 | 台 |  | 功率≥224千瓦；最高公路行驶速度≥60km/h；载重≥4.3t；接地比压≤25KPa |  |
| 7.18 | 举高消防车 | 台 |  | 工作高度≥50米 |  |
| 7.19 | 混凝土喷射台车 | 台 | 四轮转向；双向驾驶；自动喷射；喷射方量≥30方；最小作业隧洞高度≥5m |  |  |
| 7.20 | 多功能破拆机器人 | 台 | 液压驱动、远程遥控、多功能作业；遥控操作距离≥1Km；定点作业精度≤5mm；可携带多种工作装置，完成破碎、剪切、抓取、搬运等作业 |  |  |
| 7.21 | 汽车起重机 | 台 | 最大起重量≥70t |  |  |
| 7.22 | 多臂凿岩台车 | 台 | 发动机功率≥100KW；臂数≤3时，凿岩机单臂功率≥18KW；臂数＞3时，凿岩机单臂功率≥12KW |  |  |
| 7.23 | 跨座式轨道除冰雪车 | 台 | 轨道梁履雪的状态下，工作速度≥15km/h；轨道梁履冰的状态下，冰厚1-5mm的范围内，工作速度≥2 km/h；除净率均达到95% |  |  |
| 7.24 | 塔式起重机 | 台 | 最大起重力矩≥4000(kN•m) |  |  |
| 7.25 | 桥梁运架设备 | 台 | 额定起重量≥900t |  |  |
| 7.26 | 顶管机 | 台 | 单缸主推力≥1000kN |  |  |
| 7.27 | 环保型混凝土搅拌成套设备 | 套 | 单线生产效率≥400m³/h；污水循环利用，废料零排放。所有环保指标均达到或优于相关行业标准 |  |  |

# 8、新型轻工机械

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 筒子纱自动染色生产线 | 套 | 最大筒纱抓取数量≥10；所抓筒子纱直径≥150mm；X、Y、Z轴重复定位精度≤±1.0mm；染料称量精度≤0.01g |  |  |  |
| 8.2 | 万吨级新溶剂法纤维素纤维成套装备 | 套 | 年产≥15000t；溶剂回收率＞99.8% |  |  |  |
| 8.3 | 连续性纤维预增强热塑性复合材料生产线 | 套 | 预浸渍带有效宽度≦2540mm；复合成热塑板材生产速度：双层≤3m/min，单层≤15m/min |  |  |  |
| 8.4 | 厚重非织造布用高温热定形机 | 台 | 工作门幅≥700mm；机械车速≥5m/min |  |  |  |
| 8.5 | 全自动转杯纺纱机 | 台 | 最高转杯转速≥15万转/分；最高引纱速度≥230m/min |  |  |  |
| 8.6 | 喷气涡流纺纱机 | 台 | 纺纱速度≥250 m/min；适纺纱支范围15～60Ne；纱线质量在线检测；全自动接头、落筒 |  |  |  |
| 8.7 | 棉精梳成套装备 | 套 | 成卷速度≥200m/min；喂入棉卷量≥60g/m；机械车速≥500钳次/分 |  |  |  |
| 8.8 | 宽幅高针频高负载针刺机组 | 套 | 工作门幅≥7200mm；车速≥3m/min；针刺频率≥1500次/min |  |  |  |
| 8.9 | 高速毛巾织机 | 台 | 幅宽≥2600mm；入纬率：剑杆毛巾织机≥800m/min；喷气毛巾织机≥1100m/min |  |  |  |
| 8.10 | 新型宽幅重磅双经轴高速喷水织机 | 台 | 幅宽≥2.8m；入纬率≥2880m/min；速度≥860r/min |  |  |  |
| 8.11 | 低浴比高温气流染色机 | 台 | 染色一等品率≥95% |  |  |  |
| 8.12 | 数字监控圆网印花机 | 台 | 幅宽≥1800mm；套色数≥8套色；印制花回≥640mm；车速≥60m/min；对花精度 ≤±0.1mm |  |  |  |
| 8.13 | 数字监控机、针织物拉幅定形机 | 台 | 幅宽≥1800mm；车速≥100m/min |  |  |  |
| 8.14 | 混合纤维等密度不等厚度汽车隔音毡生产联合机 | 台 | 联合机设计产量≥800kg/小时（可配2套成型室）；成形室单机制成品能力≥40件/小时 |  |  |  |
| 8.15 | 数控节能轮胎帘子线直捻机 | 台 | 锭速≥10000r/min；锭速差异 ≤±0.3%；定长差异≤±0.3%，同比节能20-40% |  |  |  |
| 8.16 | 大卷装地毯丝加捻机 | 台 | 锭速≥9000r/min；锭速差异 ≤±0.3%；卷装直径≥400mm |  |  |  |
| 8.17 | 电子级玻璃纤维捻线机 | 台 | 卷装重量≥10kg；满筒毛羽≤3根 |  |  |  |
| 8.18 | 新型羊绒梳理成套设备 | 套 | 适用原料：羊绒、绵羊绒、羊驼毛、牦牛绒等；机器幅宽：1020mm、1550mm；喂入方式：振动容积式自动喂入；剥取方式：斩刀剥取；无毛绒含粗率≤0.20、纤维损伤率≤11.5%、综合提取率≥96%；台时产量：2～6kg |  |  |  |
| 8.19 | 高效清梳联合机成套设备 | 套 | 抓棉机最大产量≥1000千克/台时；梳棉机最大输出速度≥140m/min；输出棉条定量：3～12克/米；梳棉机平均故障率≤0.03次/班台 |  |  |  |
| 8.20 | 自动络筒机 | 台 | 卷绕速度：300m/min～2000m/min；接头强力：≥80%的原纱强力；三次捻接成功率：≥98%；坏筒率：≤1%；整经百根万米断头次数≤2次 |  |  |  |
| 8.21 | 玻纤高速喷气织机 | 台 | 公称筘幅1300～2800mm；转速500～800rpm；织物重量24.78-800g/㎡；织轴边盘直径φ800、φ1000㎜；最大卷布直径φ750㎜ |  |  |  |
| 8.22 | BCF纺丝成套生产线 | 套 | 涤/锦/丙纶BCF成套生产线；机械速度≥3000m/min；各锭位卷曲率差＜10%；生产效率≥95% |  |  |  |
| 8.23 | 化纤长丝全自动卷绕机 | 台 | 锭轴长度1800mm；纸管尺寸φ120×φ134×150；最大卷装直径φ430 |  |  |  |
| 8.24 | 化纤长丝集成式牵伸卷绕机 | 台 | 适纺PET、复合纺等；头数8、10、12、16头/位；适纺纤度83～167、167～333dtex；导丝盘直径φ120～160；工艺速度2500～3500m/min |  |  |  |
| 8.25 | 全自动落筒高速弹力丝机 | 台 | 机械速度≥1350m/min；带数码精密卷绕；384锭及以上 |  |  |  |
| 8.26 | 多锭位高速弹力丝机 | 台 | 整机锭位480锭及以上；整机节能12%以上；可纺各种花式纱；最高合股可达8股 |  |  |  |
| 8.27 | 碳纤维多轴向经编机 | 台 | 工作幅宽50"、机号E6、铺层角度变换范围-45°～+45°、最高机速500 r/min；恒张力热熔展纤、恒张力收卷、多速电子送经、电子牵拉 |  |  |  |
| 8.28 | 浮纹型电子提花经编机 | 台 | 工作门幅130"、机号E18/9、梳栉数3把、最高机速420r/min；花盘横移、电子送经、电子牵拉、机械卷取 |  |  |  |
| 8.29 | 压纱型电子提花经编机 | 台 | 工作门幅134"、机号E24、导纱梳栉数43（其中24把为压纱花梳）、最高机速500r/min、花梳累计最大横移量170mm；电子横移、电子送经、电子牵拉、恒张力卷取、分体式花梳针、花梳纱线张力补偿 |  |  |  |
| 8.30 | 家电智能包装成套装备 | 套 | 整线产能≥420箱/小时；成品合格率≥99%；各单机生产效率≥95%；整线应用机器人≥5台；整线品种类切换时间≤30分钟 |  |  |  |
| 8.31 | 无菌吹灌旋生产线 | 套 | 消毒机头数≥100×2；单轮消毒液消毒时间≥10秒；无菌水冲瓶机头数≥100；生产能力≥36000瓶（285ml）/小时；无菌气压力≥0.6MPa |  |  |  |
| 8.32 | 流量计吹灌旋生产线 | 套 | 吹塑头数≥20；灌装头≥60；整机成品合格率≥99%；理盖旋盖损盖率≤0.1% 每小时产品电耗≤189kw·h |  |  |  |
| 8.33 | 啤酒易拉罐智能灌装线 | 套 | 生产速度≥60000罐/时；生产头数≥108；节距≥30pi ；液位精度：+/-2g(取样抽检95%以上)， +/-3g(取样抽检100%以上)；二氧化碳耗量：420-450g/HL(灌装机用不包含封口机)；增氧量：15PPB(抽样检测100%)；罐损率：＜0.04%；整线酒损：＜1% |  |  |  |
| 8.34 | 高速PET瓶吹瓶机 | 台 | 单腔生产能力≥2400瓶/h；吹瓶合格率≥99.9% |  |  |  |
| 8.35 | 筒纱智能包装物流系统 | 套 | 单线额定运输量≥400锭/小时；适应多品种同时生产并具备品种记忆功能；自动成包、成箱时间小于65秒；称重精度±50克/包（箱）；仓储位置精度±10毫米；具有多参数即打即贴功能和在线监测生产管理功能；轨道弯道半径为500mm或600mm，提升机械手速度≥14米/分钟，且定位精度≤±3mm |  |  |  |
| 8.36 | 二片罐自动生产线 | 套 | 生产能力≥300罐/min |  |  |  |
| 8.37 | 电子轴凹版印刷机 | 台 | 印刷色数≥10色（第1、9色可正反面印刷）；最高机械速度≥320m/min；纸张80g/m²～350g/m²，最大基材宽度≥820mm；全宽张力范围：纸张6kg～70kg/全宽；印刷套印精度≤±0.1mm |  |  |  |
| 8.38 | 无溶剂印刷复合机组 | 套 | 1、软包装无溶剂复合机： 最高机械速度≥500m/min，最大放卷直径≥800mm，最大基材宽度1300-2500mm，基材厚度范围：12-120微米，混配比精度：±1%， 涂胶精度：±0.1克/平方米； 2、纸基/片材无溶剂复合机： 最高机械速度≥400m/min，最大放卷直径≥1500mm，最大基材宽度≥850mm，纸张厚度范围：70-400克/平方米，片材厚度范围：150-700微米，涂胶精度：±0.1克/平方米 |  |  |  |
| 8.39 | 全张纸智能化胶印及多功能组合印刷机 | 台 | 印刷速度≥13000张/小时；最大印刷宽度：1200mm；印刷套印精度≤±0.025mm |  |  |  |
| 8.40 | 工业级高速数码喷墨印刷机 | 套 | 承印物：薄膜、纸张、皮革、玻璃、陶瓷、纺织品、金属板等；工程门幅：65mm～3000mm；印刷最高速度：80m/min；印刷方式：固定式喷头柜阵组，喷墨印刷；分辨率：400×400dpi、600×600dpi、1200×1200dpi；图象格式：JPEG.TIFF.BMP.PNG.PS.EPS.PDF；色彩管理：单色、RGB、CMYK、CMYKcm、CMYKcmyk，256级灰度，ICC曲线；色彩：4色、6色、8色；墨水性质：水墨、溶剂墨；印刷方式：单PASS连续印刷方式 |  |  |  |

# 9、民用航空装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 大型客机 |  |  |  |
| 9.1.1 | 单通道干线飞机 | 架 | 最大设计航程≥4000km；巡航马赫数≥0.78；最大起飞重量≥70吨；最大载客量≥150人 |  |
| 9.2 | 涡扇支线飞机 |  |  |  |
| 9.2.1 | 90座级涡扇支线飞机 | 架 | 满客航程≥2200km；巡航马赫数≥0.78；最大起飞重量≥40吨；最大载客量≥70人 |  |
| 9.3 | 涡桨支线飞机 |  |  |  |
| 9.3.1 | 50座级涡桨支线飞机 | 架 | 最大商载航程≥1100km；最大巡航速度500km/h；最大载客量≥50人 |  |
| 9.3.2 | 70座级涡桨支线飞机 | 架 | 设计航程≥1700km；巡航速度≥550km/h；最大载客量≥70人 |  |
| 9.4 | 小型固定翼飞机 |  |  |  |
| 9.4.1 | 单发小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250km/h；最大航程≥1700km；最大起飞重量≥1400kg |  |
| 9.4.2 | 双发多用途小型固定翼飞机 | 架 | 巡航速度≥250km/h；最大航程≥1300km；最大起飞重量≥5670kg；取得国际权威适航证 |  |
| 9.4.3 | 小型公务机 | 架 | 巡航速度≥650km/h；最大航程≥2600km；最大起飞重量≥2400kg |  |
| 9.4.4 | 轻型电动飞机 | 架 | 电推进；取得适航证；载客≥2人；巡航速度≥120km/h；最大航程/航时≥120km/h |  |
| 9.4.5 | 单发双座轻型通用飞机 | 架 | 巡航速度≥180km/h；最大航程≥1000km；最大起飞重量≥480kg |  |
| 9.4.6 | 双发四座轻型多用途飞机 | 架 | 巡航速度≥250km/h；最大航程≥1800km；最大起飞重量≥800kg |  |
| 9.5 | 直升机 |  |  |  |
| 9.5.1 | 1吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥930kg；有效载荷≥430kg；最大巡航速度≥159km/h |  |
| 9.5.2 | 2吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥2200kg；有效载荷≥929kg；最大巡航速度≥241km/h |  |
| 9.5.3 | 4吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥4250kg；有效载荷≥2050kg；最大巡航速度≥270km/h |  |
| 9.5.4 | 7吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥7000kg；有效载荷≥3000kg；最大巡航速度≥270km/h |  |
| 9.5.5 | 13吨级直升机 | 架 | 最大起飞重量≥13800kg；有效载荷≥5700kg；最大巡航速度≥336km/h |  |
| 9.6 | 特种飞行器 |  |  |  |
| 9.6.1 | 大型灭火救/援水陆两栖飞机 | 架 | 巡航速度≥450km/h；最大航程≥4500km；最大起飞重量≥53500kg（陆上/内海）、≥49000kg（外海）；最大载水量≥12000kg |  |
| 9.6.2 | 小型水陆两栖飞机 | 架 | 巡航速度≥230km/h；最大航程≥1300km；最大起飞重量≥1680kg |  |
| 9.6.3 | 浮空器 | 架 | 升空速度≥60m/min；最大续航时间≥50h；有效载重≥800kg |  |
| 9.6.4 | 对流层飞艇 | 艘 | 体积≥6400立方米，最大飞行高度≥3500m，最大平飞速度≥110km/h，续航时间≥4h，有效载荷≥300kg |  |
| 9.6.5 | 大型载人观光系留气球 | 套 | 球体体积≥6000立方米；载客≥30人；最大工作高度100～300m；最大留空时间7天；空中工作最大抗风13m/s，地面最大安全风速≥30m/s；取得大型游乐设施合格证 |  |
| 9.6.6 | 中高空系留气球平台 | 套 | 滞空高度1000～3000m；留空时间3.5-7天；有效载荷100～1200kg；允许有效载荷功耗≤0.5KW；最大工作风速≥10米/秒，最大安全风速≥15m/s |  |
| 9.7 | 无人机 |  |  |  |
| 9.7.1 | 中高空固定翼无人机 | 套 | 飞行高度 ≥9000m；飞行速度≥ 370km/h，取得民航当局批准 |  |
| 9.7.2 | 特种无人机系统 | 套 | 最大起飞重量≥1900kg；有效载荷≥350kg；最大巡航速度≥320km/h |  |
| 9.7.3 | 植保无人直升机 | 台 | 最大起飞重量≥120kg；任务载重≥40kg；最大续航时间≥120min；作业效率≥100亩/小时；抗风等级≥5级 |  |
| 9.7.4 | 旋翼特种飞机 | 套 | 最大起飞重量≥450kg；有效载荷≥210kg；最大巡航速度≥130kwm/h |  |
| 9.7.5 | 混合布局无人机 | 套 | 固定翼四旋翼混合布局，垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥225kg；有效载荷≥25千克；最大巡航速度≥150km/h |  |
| 9.7.6 | 固定翼四旋翼复合无人机系列 | 套 | 垂直起降，水平飞行；最大起飞重量≥24kg；任务载荷≥2kg；最佳巡航空速≥ 90km/h；最大飞行空速≥100km/h；续航时间≥4h；实用升限≥ 3800m；抗风能力≥ 6级 |  |
| 9.8 | 发动机及机载设备 |  |  |  |
| 9.8.1 | 空管自动化系统 | 套 | 符合ICAO规范和中国民航标准；取得民航相关批准 |  |
| 9.8.2 | C919飞机通信导航仿真系统 | 套 | 采用基于设备仿真器和仿真模型的仿真系统架构，仿真通信导航系统设备数字、模拟、离散、A664、以太网等信号的输入、输出和数据处理流程；设备仿真器为半物理仿真，仿真模型为全数字仿真建模 |  |
| 9.8.3 | 飞机客舱电源系统 | 套 | 将飞机115V/400HZ电力转换为110V/60HZ交流电源、5V/28V直流电源；符合CCAR25部《运输类飞机适航标准》和RTCA/DO-160G标准；通过波音/空客飞机装机验证；取得民航当局的相关批准 |  |
| 9.8.4 | 1300kW级民用涡轴发动机 | 台 | 起飞功率≥1240kW；起飞状态耗油率≤0.29kg/kW·h；取得民航相关批准 |  |
| 9.8.5 | 600kW级民用涡轴发动机 | 台 | 起飞功率≥580kW；起飞状态耗油率≤0.35kg/kW·h；取得民航相关批准 |  |
| 9.8.6 | 200kW级民用活塞发动机 | 台 | 起飞功率≥190kW；起飞状态耗油率≤0.26kg/kW·h；取得民航相关批准 |  |
| 9.8.7 | 150kw级航空活塞发动机 | 台 | 功率≥150kW；重量≤180kg；燃料No.3 Jet，Jet-A，Jet-A1，TS-1 |  |

# 10、高技术船舶及海洋工程装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 高技术船舶 |  |  |  |
| 10.1.1 | 超大型乙烷运输船（VLEC） | 艘 | LNG载货量≥85，000立方米 |  |
| 10.1.2 | 双燃料推进压缩天然气（CNG）运输船 | 艘 | 双燃料推进；气体舱容≥30000立方米；压力～200bar；存储方式：高压、气体柱状储存单元 |  |
| 10.1.3 | 12万吨绿色环保型散货船 | 艘 | EEDI：比基线值低21%以上；能在寒冷区域操作，相应系统有防冻和除冰设置 |  |
| 10.1.4 | 40万吨级节能环保超大型矿砂船（VLOC） | 艘 | EEDI：比基线值低15%以上 |  |
| 10.1.5 | 7万吨级节能环保成品油船/化学品船 | 艘 | 载重量≥7万吨；独立货泵；IMOIII类化学品船；EEDI:比基线值低20%以上 |  |
| 10.1.6 | 阿芙拉型节能环保成品油船/原油船 | 艘 | 载重量≥110000T；EEDI：比基线值低 20%以上 |  |
| 10.1.7 | 苏伊士型节能环保原油船 | 艘 | 载重量≥160000T；EEDI：比基线值低 20%以上 |  |
| 10.1.8 | 30万吨级节能环保超大型油船（VLCC） | 艘 | EEDI：比基线值低15%以上 |  |
| 10.1.9 | 4000箱级节能环保型集装箱船 | 艘 | EEDI：比基线值低30%以上 |  |
| 10.1.10 | 万箱级以上集装箱船 | 艘 | 装箱数≥10000TEU；EEDI：比基线值低30%以上 |  |
| 10.1.11 | 大型汽车滚装船 | 艘 | 载车量≥10000辆；服务航速≥16kn |  |
| 10.1.12 | 大型疏浚船 | 艘 | 1、抓斗式：锚泊定位方式挖深≥80m，钢桩定位方式挖深≤30m，航速≥12kn，产量≥6000m3/h； 2、绞吸式：挖深≥35m，绞刀功率≥5000KW，吸排管径≥1000mm，生产率≥6000m³/h |  |
| 10.1.13 | 大型挖泥船 | 艘 | 1、耙吸式：挖深110m，吹距＞3000m，挖泥航速（流速+对地航速）（4+2.5节） 2、自航绞吸式：航速≥11.5节；绞刀功率≥6000KW；可配置通用、粘土及重型挖岩绞刀；可挖岩石的最大抗压强度≥50MPa；最大挖深≥100米；最小挖深≤6.5米 |  |
| 10.1.14 | 电力推进海洋渔船 | 艘 | 1、电力推进灯光围网渔船：设计航速≥12kn，续航力≥6000海里，－20°C鱼货舱容≥750m3，电力推进方式； 2、电力推进金枪鱼延绳钓渔船：设计航速≥12kn，续航力≥5000海里，－45°C鱼货舱容≥200m3，电力推进方式 |  |
| 10.1.15 | 多功能远洋渔船 | 艘 | 续航力≥11000海里；定员≥60人；鱼货舱容≥1450m3；渔法：秋刀鱼舷提网、鱿鱼钓捕 |  |
| 10.1.16 | 变水层大型拖网渔船 | 艘 | 自持力≥40天；中层拖网力≥30t；底拖网深度1000m；鱼货舱容≥1600m3；鱼粉舱容≥200m3；拖网工况航速≥5.5kn |  |
| 10.1.17 | 冷藏船（冷藏货品为香蕉、水果和冷冻货品） | 艘 | 冷藏舱体积≥一百万立方英尺；舱内冷藏托盘≥9700个，甲板上装载40尺冷藏集装箱≥290个；航速≥18kn |  |
| 10.1.18 | 38000吨双相不锈钢化学品船 | 艘 | 载重量≥38000t；EEDI：比基线值低20%以上；灵活运输IBC Code中90%以上的IMO I，II，III类化学品和成品油；大量运用废热回收及变频技术，实施全运营周期费用和能耗管理 |  |
| 10.1.19 | 新型多用途船 | 艘 | 1、多用途重吊船：可同时装载散货和集装箱，载重量≥13000t；配置2台450吨重吊，联吊900吨；EEDI：比基线值低 14%以上； 2、大湖型多用途船：独立带吊自卸货，带冰区Ice Class I C，载重量≥36000t，EEDI比基线值低20%以上 |  |
| 10.1.20 | 37000吨沥青船 | 艘 | 世界最大型独立液货罐沥青船/成品油船；EEDI指标低于基线值20%以上；热油锅炉加热沥青，立式变频货油泵 |  |
| 10.1.21 | 双燃料豪华客滚船 | 艘 | 载客量≥1000人；服务航速≥18kn；双燃料（LNG）主机 |  |
| 10.1.22 | 极地凝析油轮 | 艘 | 载重量≥49700t；适用环境温度-50度；满足ARC7级要求 |  |
| 10.1.23 | 南极磷虾船 | 艘 | 作业海区：南极海域；载重吨≥4900吨；最大航速≥15节；捕捞形式：单拖、艉滑道拖网作业；生产虾粉和虾油处理能力≥400吨/20小时；自动包装和冷冻鲜虾生产能力≥100吨/天；虾肉生产能力≥8吨/天 |  |
| 10.1.24 | 极地科考船 | 艘 | 适用环境温度-40度；满足PC3级要求；双向破冰型 |  |
| 10.1.25 | 38800DWT智能散货船 | 艘 | 具备智能航行、智能机舱、智能能效管理以及智能集成系统功能；EEDI：比基线值低25%以上 |  |
| 10.1.26 | 集装箱滚装船 | 艘 | 载重量≥40000t；载货量：滚装货≥28000平方米；集装箱≥3500TEU |  |
| 10.1.27 | 大型双燃料推进液化天然气（LNG）运输船 | 艘 | 舱容≥170000立方米；货舱形式：薄膜型GTT NO.96系列；蒸发率（BOR）≤0.15%；双燃料电力推进或双燃料低速柴油机推进 |  |
| 10.1.28 | 2.5万吨LNG-OIL双燃料杂货船 | 艘 | 1A冰区加强，LNG-OIL双燃料系统，EEDI:比基线值低≥40%。 |  |
| 10.2 | 海洋工程装备 |  |  |  |
| 10.2.1 | 自升式/半潜式生活平台 | 座 | 居住人数≥350人；最大甲板面积1500平方米 |  |
| 10.2.2 | 自升式增产作业平台 | 座 | 最大出口压力≥80bar；日处理气体能力≥2亿标准立方英尺，自存有义波高≥16.5m |  |
| 10.2.3 | 半潜式钻井平台 | 座 | 作业水深≥1500m |  |
| 10.2.4 | 半潜式钻井支持平台 | 座 | 作业水深≥1000m；模块钻井系统（MEP）≥454t；最大甲板可变载荷5600t |  |
| 10.2.5 | 半潜式修井平台 | 座 | 作业水深≥2000m；最大钻/修井深度8500米；动力定位：DP-3 |  |
| 10.2.6 | 半潜式生产平台 | 座 | 作业水深≥2000m；原油处理能力≥15万桶/日；天然气处理能力≥100万标准立方英尺/日 |  |
| 10.2.7 | 深水钻井船 | 艘 | 可进行1500m以上水深的勘探、钻井和生产井施工作业；最大钻深可达10000米以上 |  |
| 10.2.8 | 中深水经济型钻井船/平台 | 艘 | 作业水深≥500m；最大钻井深度9000m |  |
| 10.2.9 | 浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG） | 艘 | 作业水深≥1500m；储量≥10万立方米 |  |
| 10.2.10 | 500米水深油田生产装备（TLP） | 座 | 4立柱传统型张力腿平台（TLP）；8根张力筋腱；16口井槽；钻井深度≥5000m；100%油水处理合格能力；在位水深500米左右 |  |
| 10.2.11 | 浮式液化天然气存储再气化装置（LNG-FSRU） | 艘 | 具有LNG存储、再气化和输送功能；LNG存储能力≥17万立方米；再气化装置≥600吨/小时 |  |
| 10.2.12 | 圆筒形浮式生产储油装置 | 台 | 日处理原油44000桶；油气4000万标准立方英尺；原油储量能力40万桶 |  |
| 10.2.13 | 浮式储油再气化装置 | 艘 | 具有LNG的存储、气化、运输功能；满足冰区加强及零下30度要求 |  |
| 10.2.14 | 大型半潜工程船 | 艘 | 采用DP-2及以上动力定位；下潜时间（干舷1米至最大潜深）≤6小时；下潜/起浮装货能力≥50000吨 |  |
| 10.2.15 | 自升自航石油工程船 | 座 | 最大作业水深50m；最大修井井深5000m；可变载荷1100t；最大航速5节 |  |
| 10.2.16 | 深水多功能水下支持船 | 艘 | 3000米深水的柔性管铺设、锚系处理、ROV、IMR等作业；DP-3动力定位；300米饱和潜水作业支持 |  |
| 10.2.17 | 深水工程勘查船 | 艘 | 勘察作业水深≥3000m，勘察设备收放能力≥19t；DP-3动力定位；3000米深水起重≥250t；满足Tier III排放标准 |  |
| 10.2.18 | 海洋工程支持居住船 | 艘 | 居住定员≥300人；居住环境满足HAB（HW）级等的振动、噪音、照度和温度控制标准；DP-3动力定位功能 |  |
| 10.2.19 | 综合物探调查船 | 艘 | 设计吃水≥5.20 m；满足抗冰加强B级，具备二维地震调查作业能力 |  |
| 10.2.20 | 1500吨级深潜式多功能风电安装工程船 | 艘 | 起吊能力：不小于1500吨，主吊机作范围大，起重能力全覆盖海上风电机组；作业状态：漂浮或者深潜（或坐底）状态下作业；作业功能：能完成水上和水下风电工程安装 |  |
| 10.2.21 | 动力定位管道挖沟工程船 | 艘 | 挖沟最大水深≥200m；埋管和埋缆功能：管径4〞～46〞；埋深≥2.5m；挖沟速度：30kPa@2m@200m/h、30kPa@2.5m@150m/h、80kPa@ 2m@50m/h；DP-2及以上动力定位 |  |
| 10.2.22 | 3000T 潜水器支持母船 | 艘 | 航区环境：抗冰加强B3级及以上；作业功能：载人潜水器的收/放、潜水作业指挥/通信/警戒、维护保养及应急维修，潜水器作业水文、地质、生物等环境调查；辅助功能：深海取样样品快速分析处理和实验研究、大洋科学辅助调查；载人潜水器、ROV等大型调查设备作业环境适应能力：四级海况正常收/放，五级海况可应急收回或停泊调查 |  |
| 10.2.23 | 海底管道巡检船 | 艘 | 主要功能：海底管调查和日常巡查，管线泄漏探查等；声波检测水深≥300m；海底管路表面裂纹检查、油漆等（ROV）作业水深≥300米；作业航速≥5节；溢油回收功能；DP-2及以上动力定位 |  |
| 10.3 | 关键系统和设备 |  |  |  |
| 10.3.1 | 船用中速柴油机/气体机 | 台 | 柴油机缸径范围170～390mm，单缸功率≥430kW；NOx排放满足IMO TierII标准；气体机缸径170～390mm；单缸功率≥350kW |  |
| 10.3.2 | 船用高速柴油机/气体机 | 台 | 柴油机缸径范围105～250mm；功率≥60KW；NOx排放满足IMO TierII 标准；气体机缸径范围132～170mm；功率≥150KW |  |
| 10.3.3 | 船用低速柴油机 | 台 | 柴油机缸径330-350mm；单缸功率700-870KW；Nox排放满足IMO TierII 标准 |  |
| 10.3.4 | 大功率低速柴油机曲轴 | 台 | 曲轴缸径：S90性能及无损检验满足曼恩和瓦锡兰规范要求，其中，非金属杂物满足DIN50602-1985 K4≤30，屈服强度≥420MPa，抗拉强度≥650MPa |  |
| 10.3.5 | 锚泊式电子信息系统浮台 | 座 | 以半潜式海上锚泊平台为载体，具备目标监测、电磁监测、海洋环境观测、海上通信等功能；满载情况下距离水面高度不小于10m；布放水深不小于2000m；可抗7级海况及16级海风，可连续布放20年；风光油能源保障，可无人值守、持续工作 |  |
| 10.3.6 | 液化天然气（LNG）船超大锚绞机 | 台 | 电动液压驱动；系统负载≥320KN*15 m/min |  |
| 10.3.7 | 海洋平台吊机 | 台 | 柴油机/电机驱动；工作回转半径 6.6m～44.2m；额定起升速度≥4m/min |  |
| 10.3.8 | 船用柴油机Nox后处理装置（SCR） | 套 | 满足IMO Tier III的要求；氨气逃逸量≤10ppm；SCR系统压力损失≤240mmWC |  |
| 10.3.9 | 大功率船用柴油机动力系统余热利用装置（WHR） | 套 | 柴油机调制后油耗增加≤2%；余热利用系统总发电比≥8～12%；采用余热利用系统后柴油机排气背压保持不变；采用余热利用系统后柴油机油耗降低≥5%～9% |  |
| 10.3.10 | 综合船桥系统 | 套 | 综合驾控功能：具有综合操车功能和舵机自动控制功能；综合导航功能：具有通用ECDIS功能；全球、全天候、连续的航海导航功能；信息综合显示、记录处理功能；航行计划制定、管理、实施和调整功能；避碰辅助决策功能：利用雷达和电子海图的显示功能，获得本船周围动、静目标的相关信息，实现航行态势综合监视；通信及航行辅助控制功能：配备全球海上遇险与安全系统装备及船内通信设备，具备遇险一键报警功能 |  |
| 10.3.11 | 主动波浪补偿折臂式海洋工程起重机 | 台 | 起吊能力≥50～60t(常规) 50～60t(水下/AHC)及以上；工作半径:7m～30m；波浪补偿精度≤±10cm（当吊臂头顶端≥±1m） |  |
| 10.3.12 | 中高压船舶及海工发电机 | 台 | 功率范围1500～10000kW；电压等级3.3～15KV；转速范围500～1800rpm |  |
| 10.3.13 | 海底管道高清晰度漏磁内检测器 | 台 | 适用介质：油、气；检测距离≥350km；通过弯头的曲率半径≥3D（D为管道外径）；检测深度精度≤±0.10t(t为管道壁厚)；检测长度精度≤±25mm |  |
| 10.3.14 | 海底电缆石油地震勘探系统 | 套 | 传感器：三分量检波器及水听器；最大承压力≥10MPa；单根海缆长度≥15000米；数据采集能力：单缆带站≥600个，最多可带10条海缆；数据同步误差≤20微秒 |  |
| 10.3.15 | 海洋钻机（钻井包） | 套 | 绞车功率≥6000HP；钻井深度≥12000米；适应水深≥300米 |  |
| 10.3.16 | 海洋水下防喷器 | 套 | 额定工作压力≥10000psi；最大适应水深：1500米；额定液压操作压力≥3000psi |  |
| 10.3.17 | 海洋水下井口及采油树 | 套 | 工作水深≥500m；工作压力≥10000Psi；控制方式：远程液压 |  |
| 10.3.18 | 水下控制系统 | 套 | 工作水深≥500m；包括水上主控系统MCS、水上动力单元HPU、水下电控模块SEM、水下控制模块SCM、水下分配单元SDU、联接接插装置等 |  |
| 10.3.19 | 海洋钻井隔水管系统 | 套 | 额定级别：E级（2.0MMlb）和H级（3.5MMlb）；额定长度：50ft/75ft（E/H级）；额定工作压力：2000/4500Psi（E/H级） |  |
| 10.3.20 | 海洋水下管汇连接器 | 套 | 工作水深≤1500m；工作压力≥5000Psi；采用复合密封，机械锁紧；结构形式：水平套装/垂直套装 |  |
| 10.3.21 | 3500kw级别大功率全回转舵桨装置 | 套 | 螺旋桨转速≥210r/min |  |
| 10.3.22 | 高效轻量化海工吊机 | 台 | 完全满足API-2C规范要求；驱动形式：电动—液压；主钩安全工作载荷≥50T；起升高度主钩：甲板≥40m；辅钩安全工作载荷≥12T；主钩满载起升速度：0～24m/min |  |
| 10.3.23 | 透平驱动装置 | 台 | 主蒸汽压力≥1.5MPa；排汽压力≥0.0353MPa；额定转速（透平/输出轴）≥8897rpm/1910rpm；耗汽量≤8吨/小时 |  |
| 10.3.24 | 2000m³/h级泵舱式货油泵系统 | 台 | 额定流量≥2000m³/h |  |
| 10.3.25 | 1000m³/h级潜液泵系统 | 台 | 潜液泵结构形式：立式、单级、单吸、双出口；输送介质：原油；流量：800～1300m³/h；扬程：130～170 mlc；水力元件效率≥78%；驱动方式：液压驱动；液压系统压力≥26MPa；流量≥2250l/min |  |
| 10.3.26 | 新型船用碟式分离机系统 | 套 | 满足“高粘度（≥380cSt/50℃）、高密度（≥1100kg/m³）、高催化粒子(≥80ppm)”重质燃油分离净化，无传统比重环 |  |
| 10.3.27 | 60t电动甲板起重机 | 台 | 满足各家船级社规范要求；驱动形式：电动—变频；安全工作载荷60T；起升高度35m；满载起升速度：0～16m/min；工作幅度：3.5～35m |  |
| 10.3.28 | 大型液压海洋工程起重机 | 台 | 起升能力800～1200t；速度≥3m/min；起升高度超过100m |  |
| 10.3.29 | 变频海洋工程起重机 | 台 | 起升能力≥650t；速度4m/min；起升高度110m |  |
| 10.3.30 | 船用倾角传动齿轮箱 | 台 | 满足CCS船检规范；输入输出倾角5～10°；产品最大配套功率≥2000kW；带倒、顺离合、减速功能；速度比范围1.5～3.0，可承受螺旋桨推力≥10kN |  |
| 10.3.31 | 海洋钻机钻具处理系统 | 套 | 包括关节吊、钻杆猫道、接立根机械手、动力鼠洞、排管机、套管扶正臂、铁钻工等其中一项或多项设备；处理钻具范围2-7/8″～20″或更大；最大载荷≥10t |  |
| 10.3.32 | 海洋钻机隔水管处理系统 | 套 | 包括隔水管吊机、隔水管猫道等；额定载荷2×23Mt；最大提升高度60m |  |
| 10.3.33 | 海洋钻机防喷器/采油树移运系统 | 套 | 额定提升载荷≥450吨 |  |
| 10.3.34 | 自升式海洋钻井平台悬臂梁滑移系统 | 台 | 可移动悬臂梁额定总重量≥1700Mt；额定推力≥856Mt；油缸移动速度≥0.6m/min |  |
| 10.3.35 | 隔水管张紧系统 | 套 | 张紧力≥80kip/台；补偿行程：50ft |  |
| 10.3.36 | 井口液压连接器 | 台 | 适用水深≥500m；工作压力≥5000Psi；最大抗弯曲能力：4Mft-lbs |  |
| 10.3.37 | 游车补偿装置 | 台 | 补偿载荷≥40t；最大静载荷≥60t；补偿型式：半主动补偿 |  |
| 10.3.38 | 注射气体压缩吸入洗涤器 | 台 | 材质：SA-765-Gr.Ⅲ低温钢；壁厚≥245mm；设计温度-70℃～-120℃ |  |
| 10.3.39 | 船用轴带无刷双馈交流发电系统 | 套 | 1.调压性能：稳态电压调整率≤2%，2.调频性能：稳态频率调整率≤2.5%，3.电机容量≥90KW。 |  |

# 11、成形加工装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 立式、卧式加工中心 | 台 | 1、立式加工中心：工作台尺寸≥800×1200mm；快速移动≥40m/min；重复定位精度≤0.004mm；联动轴数≥4 |  |
|  |  |  | 2、卧式加工中心：工作台尺寸≥800×800mm；快速移动≥40m/min；重复定位精度≤0.004mm；联动轴数≥4 |  |
|  |  |  | 3、立卧转换加工中心：快速移动≥40m／min；重复定位精度≤0.009mm；联动轴数≥5 |  |
| 11.2 | 龙门式加工中心（含龙门镗铣床） | 台 | 1、工作台尺寸≥1500×3000mm；X轴重复定位精度≤（8＋L/250)µm；其它直线轴重复定位精度≤0.008mm |  |
|  |  |  | 2、工作台尺寸≥4000×8000mm；X轴重复定位精度≤（8＋L/250)µm；其它直线轴重复定位精度≤0.010mm |  |
| 11.3 | 数控车床（包括车削中心） | 台 | 1． 1、卧式车床：400mm≤加工直径＜1000mm，重复定位精度≤0.003mm，主轴径向跳动（近端）≤0.003mm；1000mm≤加工直径＜2000mm，重复定位精度≤0.01mm，主轴径向跳动≤0.005mm；2000mm≤加工直径，重复定位精度≤0.02mm，主轴径向跳动≤0.01mm |  |
|  |  |  | 2、立式车床：1m≤加工直径＜5mm，重复定位精度≤0.008mm；5m≤加工直径＜15mm，重复定位精度≤0.01mm；15mm≤加工直径，重复定位精度≤0.02mm |  |
|  |  |  | 3、车削中心：200mm≤回转直径≤1000mm，重复定位精度≤0.003mm，主轴径向跳动（近端）≤0.003mm；联动轴数≥3 |  |
| 11.4 | 车铣（铣车）复合加工中心 | 台 | - 卧式铣车复合加工中心：回转直径≥400mm；Z轴重复定位精度≤（4＋L/250)µm，其它直线轴重复定位精度≤0.004mm，车、铣主轴径向跳动（近端）≤0.004mm；(注：L-Z轴长度mm)联动轴数5轴 |  |
| 11.5 | 数控坐标镗床 | 台 | 定位精度≤0.003mm |  |
| 11.6 | 数控铣镗床（含铣镗加工中心) | 台 | 镗杆直径≥160mm，x轴重复定位精度≤（5＋L/250)µm；其它轴重复定位精度≤0.005mm |  |
| 11.7 | 双驱动重型搅拌摩擦焊装备 | 套 | 单道焊接最大厚度≥80mm；双道焊接最大焊接厚度≥150mm；焊接速度≥100-mm/min；双面焊变形量≤3mm/6m；角变形≤3° |  |
| 11.8 | 工业机器人及其关键零部件 | 台 | 自由度≥3；重复定位精度≤±0.3mm；负载能力≥3kg；平均无故障时间（MTBF）≥8000小时；RV减速器、伺服电机、控制系统 |  |
| 11.9 | 金属材料增材制造装备（3D打印） | 台 | 零件成形尺寸＞500×500×500(mm)；成形精度≤±0.1mm；成形材料性能达到同材料锻件性能 |  |
| 11.10 | 数控齿轮加工机床 | 台 | 1、数控滚齿机：联动轴数≥4轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级 |  |
|  |  |  | 2、数控插齿机：联动轴数≥3轴；加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级 |  |
|  |  |  | 3、数控剃齿机：联动轴数≥2轴；加工精度不低于6级 |  |
|  |  |  | 4、数控铣齿机：联动轴数≥4轴；加工直径＜2000mm，加工精度不低于6级；加工直径≥2000mm，加工精度不低于7级 |  |
|  |  |  | 5、数控磨齿机：联动轴数≥4轴；加工精度不低于4级 |  |
| 11.11 | 数控磨床 | 台 | 1、数控外圆磨，数控内圆磨，数控万能磨：磨削圆度≤0.001mm；重复定位精度≤0.003mm；数控外圆磨，数控万能磨Ra≤0.1µm；数控内圆磨Ra≤0.16µm |  |
|  |  |  | 2、数控平面磨：平面度≤0.003mm/2000mm，重复定位≤0.002mm/2000mm；（数控龙门磨：龙门宽度≥2000mm，平面度≤0.004mm/1000mm，重复定位精度≤0.006mm) |  |
|  |  |  | 3、数控立式磨床：重复定位精度≤0.003mm，加工圆度≤（0.003×10-6×D）mm（D为加工直径) |  |
|  |  |  | 4、数控曲轴磨床；回转直径≥400mm；连杆径，主轴径：加工圆度≤0.003mm，圆柱度≤0.004mm |  |
|  |  |  | 5、数控工具磨床：主轴转速≥10000r/min；重复定位精度：直线轴≤0.002mm，回转轴0.002度；五轴联动 |  |
|  |  |  | 6、数控珩磨机：孔径圆度≤0.002mm，孔的直线度≤0.002mm/200mm，珩孔表面粗糙度Ra≤0.1µm |  |
| 11.12 | 特种加工机床 | 台 | 1、数控单向走丝电火花线切割机床：最大切割效率≥300mm2；加工精度≤±0.003mm；Ra≤0.3µm |  |
|  |  |  | 2、数控电火花成形机床：型腔截面和深度尺寸精度≤±0.003mm；Ra≤0.3µm；加工效率：50A≥300mm3 |  |
|  |  |  | 3、光纤激光切割机：切割精度≤±0.1mm；切割碳钢厚度≥15mm；光纤激光器功率≥3Kw |  |
|  |  |  | 4、水射流设备：工作压力≥420MPa；流量≥14.8L/min；最大可用喷嘴直径：0.5mm；加工功能：任意平面曲线的无斜度切割、斜度切割；旋转轴旋转范围：-450度---+450度；偏摆轴偏摆范围：-45度---+45度 |  |
| 11.13 | 桁架机器人的多机械手集成系统 | 套 | 3轴以上；单台抓举重量≥300KG；移动速度≥75米/ 分钟；导轨直线度≤±0.03mm/1000mm；横梁直线度≤±0.03mm/1000mm；驱动齿轮反向间隙≤0.2mm；运动轴重复定位精度≤±0.1mm |  |
| 11.14 | 汽车零部件加工生产线 | 套 | 1、柴油发动机加工生产线：生产线年产纲领≥3万件；Cmk值≥1.33；设备利用率≥85%；自动物流输送 |  |
|  |  |  | 2、汽油发动机加工生产线：生产线年产纲领≥15 万件；Cmk值≥1.33；设备利用率≥85%；自动物流输送 |  |
|  |  |  | 3、汽车曲轴加工生产线：生产纲领≥750件/班；用人数≤4人/班；生产线能力指数CMK≥1.33；单机工序能力指数CPK≥1.33；自动物流输送 |  |
| 11.15 | 精密弯管机 | 台 | 1、弯制大于φ100×10弯曲半径为3D的各种规格、材质、弯曲半径的弯管 |  |
|  |  |  | 2、弯管角度控制精度±0.5°；弯管安装尺寸精度±2mm；不圆度5%；壁厚减薄量6% |  |
| 11.16 | 全自动高速高精密硅钢片落料生产线 | 套 | 落料公称力≥4000KN；硅钢钢板厚度≥1.5 mm；落料次数≥100次/min；送料速度≥150 m/min |  |
| 11.17 | 大型全伺服自动冲压生产线 | 套 | 总吨位≥40000KN；主机为机械伺服压力机；节拍≥12次/分钟的自动送料冲压生产线 |  |
| 11.18 | 大型多工位压力机生产线 | 套 | 总吨位≥20000KN；生产节拍≥18次/分；三坐标伺服送料；偏载能力≥10% |  |
| 11.19 | 全闭环高精度伺服折弯机 | 套 | 公称压力≥20000KN；折弯长度≥14000mm；滑块定位精度≤0.02mm；滑块重复定位精度≤0.01mm；制件精度≤12′/14m |  |
| 11.20 | 双点五工位自动温锻生产线 | 套 | 公称压力：1600t、2000t；行程次数：20-38spm；公称压力行程：5-10mm；滑块行程(长行程)≥700mm；滑块行程（短行程）≥400mm |  |
| 11.21 | 大型高速精密径向锻造成套装备 | 套 | 锻造压力≥16MN；锻造频率≥180rmp；锻件精度≤±0.2mm；最大锻造直径≥800mm；锻件重量≥10t |  |
| 11.22 | 大型双动反向挤压生产线 | 套 | 挤压力≥40MN；回程力≥1.5MN；挤压速度≥0.2mm/s；穿孔力≥6.9MN；穿孔支撑力≥4MN；穿孔速度≥70mm/s；定针精度≤±1.5mm |  |
| 11.23 | 大型铝挤压机 | 台 | 挤压力≥200MN；回程力≥7.9MN；挤压速度≥0.2～20mm/s |  |
| 11.24 | 铝合金板张力拉伸机装备 | 台 | 最大拉伸力≥120MN；钳口最大开口度≥310mm；钳口极限负载系数（单位宽度最大拉伸力）≥63KN/mm；主缸拉伸位置同步精度≤±1mm；延伸量控制精度≤0.3% |  |
| 11.25 | 数控强力旋压机 | 台 | 径向推力（每个旋轮）≥1000KN；轴向推力≥700KN；最大旋压工件直径≥2600mm；轴向、径向定位精度≤0.08mm；轴向、径向重复定位精度≤0.05mm |  |
| 11.26 | 数控电动螺旋压力机 | 台 | 公称力≥80000KN；运动能量≥500kJ；滑块行程≥900mm；行程次数≥8次/分钟 |  |
| 11.27 | 大型多缸薄板成形液压机 | 台 | 公称压印力（max）≥300MN；压印行程（max）≥30mm；工作压力系统≥250bar；多缸板（增压）≥700bar |  |
| 11.28 | 直驱式电动螺旋压力机 | 台 | 公称力≥4000KN；运动能量≥40kJ；滑块行程≥400mm；行程次数≥24次/分钟 |  |
| 11.29 | J58K-4000数控电动螺旋压力机 | 台 | 公称力≥40000KN；标称运动能量1000kJ；有效运动能力≥800kJ；滑块行程≥750mm；行程次数≥11次/分钟 |  |
| 11.30 | 飞机蒙皮拉伸机 | 台 | 最大拉伸力≥15 MN；板料厚度≤10mm；钳口最大开口度≤80 mm；钳口极限负载系数（单位宽度最大拉伸力）≥63 KN/mm；主缸拉伸位置同步精度≤±1mm；延伸量控制精度≤0.3% |  |
| 11.31 | 模锻数控伺服液压机 | 台 | 公称压力3150KN；开口高度750mm；滑块行程400mm；快下速度400mm/s；回程速度300mm/s；工作速度10-50mm/s |  |
| 11.32 | 重型全液压卷板机 | 台 | （四辊）：板厚×板宽≥100×4000mm；材料屈服极限≥360MPa |  |
| 11.33 | 多工位柔性数控金属板材自动剪切生产线 | 套 | 最大剪切板厚≥16mm；最大可剪板宽≥6200mm |  |
| 11.34 | 板片成型液压机 | 台 | 锻造力（max）≥20MN；系统工作压力≥250bar |  |
| 11.35 | 350MN多向复合挤压液压机 | 台 | 垂直方向220MN、水平方向130MN综合350MN的公称力；垂直合模、垂直穿孔、水平合模、左水平穿孔、右水平穿孔、左右水平同时穿孔、下顶出（下穿孔）7种功能，各种功能既可以独立运行，也可以进行任意组合；生产节拍15件/小时；300kg以上大型多向模锻件 |  |
| 11.36 | 宽厚板数控二维送料剪切单元 | 套 | 最大剪切板厚≥16mm；最大剪切板宽≥12000mm；侧剪板机板宽≥2000mm |  |
| 11.37 | 线性摩擦焊接装备 | 套 | 最大顶锻力≥700KN；最大激振力≥600KN；振动头回零误差≤0.3mm |  |
| 11.38 | 双光束激光焊接装备 | 套 | 定位精度X/Y/Z≤0.05mm；激光输出功率≥6000W |  |
| 11.39 | 复合材料自动铺带机 | 套 | 定位精度X/Y/Z≤0.025mm/300mm；定位精度A/B≤30”/30”；预浸带切割精度≤0.5mm |  |
| 11.40 | 复合材料自动铺丝机 | 套 | 预浸丝束速度≥6.35mm；可铺放丝束根数≥32束；切割精度≤2mm（速度小于等于20m/min时）；最短丝束长度≥90mm |  |
| 11.41 | 超大型二板式伺服注射成型机 | 台 | 锁模力：≥6000t；容模量≥1300mm；安全技术要求符合国家相关技术标准规定 |  |
| 11.42 | 大型双壁波纹管生产线 | 套 | 挤出产量≥1200kg/h；生产线速度≥0.5m/min |  |
| 11.43 | 大型实壁管生产线 | 套 | 挤出产量≥1300kg/h；生产线速度≥0.055m/min |  |
| 11.44 | 超大型中空成型机智能化生产线 | 套 | 最大制品容量≥2000L；锁模力≥3000kN；开合模行程≥400mm；主机总装机电容量≤550kW |  |
| 11.45 | PE管材双层共挤生产线 | 套 | 挤出量：1200～1400kg/h；生产规格：直径630～1200mm；线速度：0.07～0.7m/min ；电机功率：340kw |  |
| 11.46 | 大型塑料挤出注射成型装备 | 套 | 锁模力≥4000t；注射量≥220000cm³ |  |
| 11.47 | 高速节能双壁波纹管生产线 | 套 | 定型长度≥3000mm；生产速度≥2.5m/min；电耗 ≤330kW/t |  |
| 11.48 | 大型同向双螺杆混炼挤压造粒机组 | 套 | 年产量≥14万吨；主电机功率≥6MW |  |
| 11.49 | 丁苯树脂脱挥异向非啮合双螺杆挤出机组 | 套 | 年产量≥2万吨；主电机功率≥1000kW；产品挥发组分＜0.2% |  |
| 11.50 | 双向拉伸塑料薄膜（PI、PET、PP、PA、聚烯烃隔膜）生产线 | 套 | 1、聚酰亚胺薄膜（PI）生产线：幅宽≥1.6m，速度≥6m/min，产能≥60吨/年；2、聚酯薄膜（PET）生产线：幅宽≥5.8m，速度≥400m/min，产能≥25000吨/年；3、聚丙烯薄膜（PP）生产线：幅宽≥8.5m，速度≥450m/min，产能≥35000吨/年 |  |
| 11.51 | 塑料异型材挤出生产线 | 套 | 挤出产量≥350kg/h；60或70系列主型材挤出线速度≥4m/min；制品单位能耗≤0.28 kWh/kg |  |
| 11.52 | 大型宽幅胶片挤出压延生产线 | 套 | 挤出胶片宽度：2500-3200mm；胶片厚度：单层0.375-4mm；胶片挤出后温度≤115℃；胶片卷取最大卷径：Φ1400mm |  |
| 11.53 | 五复合橡胶挤出机组 | 套 | 挤出制品部件：最大宽度550 mm；挤出制品厚度：最大厚度30mm；挤出制品定长精度：±3 mm；温度控制精度：±1.5℃ |  |
| 11.54 | 溴化丁基胶后处理生产线 | 套 | 生产能力≥4.5t/h（溴化丁基、普通丁基）；胶料水性质：PH值：5～9；门尼：45±4、32±4和51±5；入口胶粒含水：5%～8%；出口胶粒含水：2%～3% |  |
| 11.55 | PVC智能配混系统 | 套 | 生产能力≥5000吨/年；工作高度≥10m；配混系统计量精度误差≤±3‰；配混端实时信息采集及传输准确率（远程控制）≥99%；集中供料传输及控制延时误差率≤0.2% |  |
| 11.56 | 超洁净中温液态食品包装设备 | 套 | 主机生产效率≥98%；成品合格率≥99.8%；灌装精度≤±0.5% |  |
| 11.57 | 橡胶湿法混炼自动化生产线 | 套 | 干胶产量≥3t/h；耗电量≤100度/吨干胶；燃煤量≤120kg/吨干胶；生产用水≤2t/吨干胶 |  |
| 11.58 | 三层共挤橡胶电缆连续硫化生产线 | 套 | 挤包前芯径，三层8～40mm；单层8～60mm；挤包后缆径，三层10～60mm；单层10～80mm；电缆最大重量：10kg/m；导体屏蔽0.5～4mm，绝缘护套3～8mm，绝缘屏蔽0.5～2mm；线速度≥40m/min |  |
| 11.59 | 包装专用PET瓶坯注塑机 | 套 | 生产周期≤6.8s；机械手进出时间≤1.6s |  |
| 11.60 | 三层共挤糙面土工膜吹塑机组 | 套 | 制品最大幅宽：7000mm；制品厚度：0.5～2.5mm；糙面高度≤0.25mm；制品厚薄均匀度≤±6% |  |
| 11.61 | 大吨位多泵组合伺服节能精密高响应注塑成型机 | 台 | 锁模力≥20000KN；开模行程≥1700mm；能耗达国家1级标准 |  |
| 11.62 | EVA太阳能电池专用薄膜生产线 | 套 | 收缩率≤3%；制品最大幅宽：3000mm；制品最大生产线速度≥6min |  |
| 11.63 | PE碳酸钙（石头纸）生产线 | 套 | 密度≥0.8cm2；成孔率≥50%；制品成本≤3000元/吨 |  |
| 11.64 | 高速宽幅双向拉伸薄膜生产线 | 套 | 宽幅≥8700mm；最大生产速度≥450m/min；年产量≥36000t/年 |  |
| 11.65 | 多层塑料中空吹塑成型机 | 台 | 挤出产量：450㎏/h；制品最大容积：200L；熔料层数：6层 |  |
| 11.66 | 导光板用塑料注射成型机 | 台 | 注射压力≥3500kg/cm²；螺杆前进速度≥1000mm/s；可成型厚度≤0.3mm |  |
| 11.67 | 农用生态型斑马膜智能成套装备 | 套 | 制品厚度：0.012mm～0.10mm；制品最大幅宽≥2650mm；制品厚薄均匀度：±3.5%（0.012mm～0.040mm范围内） |  |
| 11.68 | 智能数字化大型二板式注塑机 | 台 | 锁模力≥2700t；注射速度≥ 85mm/s；容模量≥790mm；最大开模行程≥3110mm |  |
| 11.69 | 一出二20L包装桶模内贴标高速成型系统 | 套 | 合模力6500KN；周期≤28s；模内时间＜3.5s |  |
| 11.70 | 塑料绿色节能微型注射成型设备 | 套 | 锁模力≥50KN；注射压力≥230MPa；注塑速度≥300mm/s |  |
| 11.71 | BL4000EK超大型外曲式中心锁模结构注塑成型设备 | 套 | 锁模力利用率100%；合模力：40000KN；螺杆直径：260mm；注射容积：63255cm³；模板行程：2350mm；拉杆内间距：2420×2220mm； 最大/最小模厚：2100mm-1100mm；顶出行程：600mm |  |
| 11.72 | 全自动大型塑料箱体智能生产线 | 套 | 可生产塑料箱体的容积参数为30L-70L；注塑机锁模力为8000KN-15000KN，注射重量为3500-5000cm3；注塑产品重量重复精度达0.2%；能耗低于0.5kW.h/kg |  |
| 11.73 | 离子型高分子玻璃夹层膜生产线 | 套 | 模头宽幅≥2600mm；可生产的胶膜厚度范围：0.89～2.54mm；最大生产速度≥3m/min；年产量≥2000000m² |  |
| 11.74 | 精密快速注射成型机 | 台 | 开锁模干周期≤3.0s；开模位置重复精度偏差≤±0.2mm；射胶转保压位置精度偏差≤±0.1mm；射胶速度≥250mm/s |  |
| 11.75 | 高效节能压塑制盖机 | 台 | 最高产能≥55000个/h；电耗≤1.1kW.h/1000个 |  |
| 11.76 | 空心复合绝缘子专用注射成型机 | 台 | 一次成型的产品完好率≥90%；理论注射容积≥(25000×2)cm3；合模力≥10000KN；塑化速率≥(6.5×2)kg/min；注射速率≥(6.5×2)kg/min；注射压力≥(45×2)MPa |  |
| 11.77 | 高效智能压铸岛 | 套 | 锁模力≥35000KN；系统响应时间≤50ms；空循环周期≤60s；压铸循环周期≤120s |  |
| 11.78 | 半固态镁合金注射成型机 | 台 | 合模力≥7000kN；注射速度≥5.0m/s；响应时间≤12ms；理论注射容量≥1385cm³ |  |
| 11.79 | 铸铁件生产用大吨位、外热风、水冷长炉龄冲天炉成套设备 | 套 | 冲天炉熔化率≥10t/h；一次连续开炉时间≥60天；铁液温度≥1500℃；热风温度≥400℃ |  |
| 11.80 | 数字化无模铸造精密成形机 | 台 | 工作台最大面积5500mm×3500mm；三轴联动运动系统；X轴最大行程5000mm；Y轴最大行程3000mm；Z轴最大行程1000mm；X、Y轴快速移动速度≥0.2m/s；Z轴快速移动速度≥0.1m/s；成形精度≥±0.3mm/500 mm；电机功率≥17.5kW；工作台承载≥10000kg |  |

- 12、新型、大马力农业装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 智能化重型拖拉机 | 台 | 配套功率≥147kW |  |
| 12.2 | 多功能纵轴流大型谷物联合收割机 | 台 | 配套功率≥150kW；喂入量≥10kg/s |  |
| 12.3 | 自走式采棉机 | 台 | 配套功率≥175kw；行数≥4行 |  |
| 12.4 | 甘蔗联合收割机 | 台 | 配套功率≥95.5kw；适应垄距≥900mm |  |
| 12.5 | 大型自走式施药机械 | 台 | 配套动力≥84kW；喷幅≥16m；药箱容量≥1500L |  |
| 12.6 | 马铃薯联合收获机 | 台 | 配套动力≥92kW；适用行距≥900mm |  |

- 13、电子及医疗专用装备

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 电子专用装备 |  |  |  |
| 13.1.1 | 半导体材料生产装备 |  |  |  |
| 13.1.1.1 | 智能数控金刚线多线切割机 | 台 | 加工工件尺寸≥150×150×300mm |  |
| 13.1.1.2 | TDQ-601碳化硅多线切割机 | 台 | 切割线直径：0.1-0.25mm；线速度：1500m/min（Max）；摆动角度：±7° |  |
| 13.1.1.3 | 高纯碳化硅粉料合成炉 | 套 | 纯度≥99.995%；晶型：β-SiC；粒度：200-1000μm；氮浓度≤10ppm |  |
| 13.1.2 | 太阳能电池生产装备 |  |  |  |
| 13.1.2.1 | 全自动硅片品质分选设备 | 台 | 产能≥3600片/小时；碎片率≤0.5‰；检测方式：在线非接触检测 |  |
| 13.1.2.2 | 高效晶体硅太阳能电池减压扩散炉 | 台 | 产能≥1000 pcs/管；压力控制精度≤±1mbar；恒温区长度≥1300mm；恒温区温度精度≤±0.5℃/1300mm（801—1100℃） |  |
| 13.1.2.3 | 全自动化等离子体增强化学气相沉积装备（PECVD） | 台 | 太阳能电池生产：单管产能≥308片/批；成膜均匀性：片内≤3%，片间≤2%，批间≤2%； 集成电路生产：晶元尺寸≤300mm，成膜均匀性：片内≤2%，批间≤2% |  |
| 13.1.2.4 | 在线湿法刻蚀清洗机 | 台 | 去除硅片正面的磷硅玻璃；产能≥3300片/小时 |  |
| 13.1.2.5 | 全自动印刷烘干烧结系统 | 套 | 产能≥3800片/时；碎片率≤0.1% |  |
| 13.1.2.6 | 碲化镉/碲化镉薄膜太阳能电池真空气相沉积装置 | 套 | 硫化镉薄膜20-100 nm；碲化镉薄膜2-5μm；薄膜均匀性2%；节拍时间45-90秒；基板尺寸≥600×1200mm |  |
| 13.1.2.7 | CIGS太阳能电池组件背电极磁控溅射设备 | 台 | 基板尺寸≥3.3×6m；节拍时间60-90秒；薄膜均匀性2%；方阻小于0.6ohm；导电层厚度220-450nm |  |
| 13.1.3 | 高亮度发光二极管生产装备 |  |  |  |
| 13.1.3.1 | 金属有机气相沉积装备（MOCVD） | 台 | 晶片尺寸≥2英寸；控温精度≤±1℃ |  |
| 13.1.3.2 | 氧化铟锡（ITO）溅射装备 | 台 | 兼容2-12英寸晶圆；温度±300℃可调；2英寸晶圆产能≥150片/h |  |
| 13.1.3.3 | 碳化硅（SiC）外延生长设备 | 台 | 晶片尺寸≥4英寸；最高温度：1700℃；控温显示精度≤±1℃ |  |
| 13.1.3.4 | 氮化铝薄膜沉积（AlN PVD）装备 | 台 | 2-12英寸片；沉积温度400-700℃；单腔产能（2英寸）≥100片/h |  |
| 13.1.4 | 集成电路生产装备 |  |  |  |
| 13.1.4.1 | 化学气相沉积（CVD）硅外延设备 | 台 | 晶圆尺寸≤300mm；适用于不同规格衬底上N型、P型硅材料的外延生长 |  |
| 13.1.4.2 | 介质刻蚀机 | 套 | 满足12英寸晶圆65-28纳米介质刻蚀工艺需求；刻蚀能力≥40:1；线宽控制精度≤2nm |  |
| 13.1.4.3 | 高密度等离子刻蚀机 | 台 | 晶圆尺寸≤300mm；刻蚀材料为硅、金属和化合物材料；刻蚀均匀性≤±5% |  |
| 13.1.4.4 | 高速介质刻蚀机 | 台 | 4-8英寸晶圆；刻蚀速率≥700nm/min；选择比（硅）≥30:1 |  |
| 13.1.4.5 | 化合物刻蚀机 | 台 | 4-8英寸Ⅲ-Ⅴ族化合物刻蚀；刻蚀速率GaAs≥3μm/min；GaN≥200nm/min |  |
| 13.1.4.6 | 物理气相薄膜沉积（PVD）装备 | 台 | 8-12英寸晶圆：可满足多种金属沉积以及硅通孔沉积；沉积速率Ti≥800Å/min；Cu≥3600Å/min；Al≥240-300nm/min |  |
| 13.1.4.7 | 金属硬掩膜沉积（HM PVD）装备 | 台 | 12英寸集成电路：单腔产能≥30wph；uptime≥85%；沉积速率TiN≥500Å/min |  |
| 13.1.4.8 | 离子注入机 | 台 | 满足8-12英寸半导体圆片离子注入需求 |  |
| 13.1.4.9 | 原子层沉积设备（ALD） | 台 | 用于加工各种半导体和集成电路；薄膜每层厚度≤65 nm；厚度控制精确度≤0.2 nm |  |
| 13.1.4.10 | 分布重复投影光刻机 | 套 | 满足8-12英寸半导体圆片多种工艺光刻需求 |  |
| 13.1.4.11 | 匀胶显影机 | 套 | 满足8-12英寸半导体圆片匀胶显影工艺需求 |  |
| 13.1.4.12 | 清洗设备 | 套 | 满足8-12英寸半导体圆片、掩模板等清洗需求 |  |
| 13.1.4.13 | 化学研磨设备 | 套 | 满足8-12英寸半导体圆片研磨需求 |  |
| 13.1.4.14 | 立式氧化炉 | 套 | 满足8-12英寸半导体圆片氧化工艺制造需求 |  |
| 13.1.4.15 | 光学测量设备 | 套 | 满足8-12英寸半导体圆片关键尺寸测量需求 |  |
| 13.1.4.16 | 硅片单面抛光机（CMP） | 套 | 抛光硅片直径：φ200-300mm；设备正常工作时间（uptime）≥90%；平均无故障运行时间MTBF≥500h |  |
| 13.1.4.17 | 铜化学机械抛光CMP设备 | 台 | 晶圆直径：200-300 mm；工艺性能：干进干出；抛光台数≥2；刷洗台数≥2；机台运行时间（Up time）≥88% |  |
| 13.1.4.18 | 全自动单片去胶清洗机 | 套 | 干进干出式工艺处理方式；药液温度：室温-90℃±1%；定位精度：±0.1㎜ |  |
| 13.1.4.19 | 离子束沉积设备 | 套 | 基片尺寸：200-300mm；离子源最大能量：≥1200eV；离子束最大束流：500mA；具备load-lock自动传送片功能 |  |
| 13.1.4.20 | 等离子体表面处理设备（DESCUM） | 套 | 晶圆尺寸250～300mm；产能≥180片/小时（4腔室） |  |
| 13.1.4.21 | 单片退火装备 | 套 | 温度均匀性≤5℃@350℃；120片/小时@2分钟工艺 |  |
| 13.1.4.22 | 紫外光后处理装备 | 套 | K值均匀性（1δ）≤5%；硬度均匀性（1δ）≤5% |  |
| 13.1.4.23 | 金属硅化物薄膜沉积装备 | 套 | 薄膜均匀性（1δ）≤3%；Rs均匀性（1δ）≤3% |  |
| 13.1.4.24 | 立式退火炉 | 台 | 晶圆尺寸250～300mm |  |
| 13.1.4.25 | 立式低压化学气相沉积系统 | 台 | 晶圆尺寸250～300mm |  |
| 13.1.4.26 | 集成电路封装在线等离子清洗机 | 台 | 产能≥500片/小时；清洗效果≤40° |  |
| 13.1.4.27 | 高精密全自动IC激光打标机 | 台 | 激光重复打印精度±0.005mm；打印合格率≥99.97%；MTBA≥2小时；MTBF≥300小时 |  |
| 13.1.4.28 | 全自动视觉检测三光机 | 台 | 视觉检测精度±0.008m；解析精度±0.0038mm；金线直径≥0.015mm； 检测物体间隙≥0.02mm；UPH≥30000粒/小时（QFN5×5） |  |
| 13.1.4.29 | 多工位芯片测试分选机 | 台 | 工位≥8；UPH≥12000粒/小时；兼容产品尺寸：3×3至40×40；有自清洁功能；有叠料检测功能 |  |
| 13.1.5 | 平板显示器生产装备 |  |  |  |
| 13.1.5.1 | COB光组件自动测试分选和自动贴膜包装机 | 台 | 分BIN数：10～20BIN；回BIN率≥95%；COB尺寸≤60mm×60mm；掉料率≤1‰；产能≥2000片/h |  |
| 13.1.5.2 | 软板卷对卷激光直接曝光设备 | 台 | 曝光面积≥150mm×600mm；线宽线距≤0.03mm；对准精度≤±0.01mm；层间对位精度≤0.02mm；产能≥90面/h |  |
| 13.1.5.3 | 平板显示屏自动光学检测设备 | 台 | 每块玻璃的检测时间≤58s；每块玻璃的缺陷检测数≥50个；误检率≤5%；检测区域≥95%；重复率≥95%；灵敏度检测率≥80% |  |
| 13.1.5.4 | IC载板非接触式贴膜机 | 台 | 最小贴膜板厚≤0.06mm；贴膜环境洁净度≤100级；产能≥5000片/天 |  |
| 13.1.5.5 | 非接触式基板电子线路短路/断路检测设备 | 台 | 可检测玻璃基板尺寸：8.5代线；可检测的最小线宽宽度：2μm；相邻电子线路之间的最小间距：28μm；检出率：≥99% |  |
| 13.1.5.6 | 液晶制造阵列段涂胶显影生产线 | 套 | 对应尺寸：G6（1500×1800mm)；对应基板厚度：0.4-0.7mm；节拍：≤43s；涂胶均一性≤3% |  |
| 13.1.5.7 | 柔性显示用激光切割设备 | 台 | 切割精度≤5um；重复精度≤2um；水平切割速度≥2000mm/s；垂直切割速度≥10mm/s |  |
| 13.1.5.8 | 柔性显示用激光剥离设备 | 台 | 激光波长≥308nm；最大平均功率：130w；稳定输出能量：550-650mJ；能量稳定≤ 1.2% @ 1σ；脉冲持续时间≥20ns |  |
| 13.1.5.9 | 大气隔离封装的薄膜设备 | 台 | 柔性显示和柔性电子封装薄膜设备低温沉积 (＜100C)；低透水率(＜1x10^-5g/s.m2，优质透光率(RI ～ 2) |  |
| 13.1.6 | 片式元件生产装备 |  |  |  |
| 13.1.6.1 | 片式电感印刷线 | 套 | 基片材料：带膜电感基片；基片规格：220×220mm；印刷速度：10～350mm/sec |  |
| 13.1.6.2 | 片式电阻印刷线 | 套 | 基片材料：氧化铝基片；基片规格：49.5×60mm和60×70mm（两种尺寸），t=0.1～0.5mm；印刷效率：4s/片（印刷速度：90mm/s） |  |
| 13.1.7 | 锂离子电池生产装备 |  |  |  |
| 13.1.7.1 | 锂离子电池生产用浆料制备系统 | 套 | 全自动投料装置：连续制浆或搅拌桶式分散；分散线速度：50m/s（max）；料桶有效容积max2000L |  |
| 13.1.7.2 | 全自动连续式锂电池正极材料辊道烧结炉 | 台 | 产量≥2.5吨/天；吨能耗≤5600kWh |  |
| 13.1.7.3 | 锂离子电池生产用涂覆设备 | 台 | 涂布速度：20～70m/min；单面涂布厚度：≤300μm；涂布宽度：max1400mm |  |
| 13.1.7.4 | 锂离子电池全自动卷绕机 | 台 | 卷绕对齐度：±0.5mm；卷绕速度≥6.0ppm；稼动率≥95%；良品率≥98% |  |
| 13.1.7.5 | 锂离子电池全自动极片刮片机 | 台 | 刮区数≥4对；极片料卷直径≤400mm；刮刀宽度：6.0mm～12mm；刮区内精度：±0.3mm；上下刮区对齐度≤±1.5mm；速度≥30ppm |  |
| 13.1.7.6 | 锂离子电池全自动制片机 | 台 | 焊接极耳处精度：±0.5mm；正、反面贴胶对位精度：±0.5mm；速度≥16ppm；稼动率≥97%；良品率≥99% |  |
| 13.1.7.7 | 锂离子电池极片碾压用设备 | 台 | 碾压极片宽度：max900mm；辊径尺寸：maxΦ800mm；碾压后极片厚度偏差：±2μm（涂布厚度精度±3μm） |  |
| 13.1.7.8 | 锂离子电池极片分切用设备 | 台 | 放卷幅宽：max900mm；可分切极片厚度50～300μm；分切精度：±0.05mm；分切速度max：80m/min |  |
| 13.1.7.9 | 锂电池隔膜生产线 | 套 | 幅宽≥2.9m；速度≥40m/min；产能≥5000万平米/年 |  |
| 13.1.8 | 印制电路板生产装备 |  |  |  |
| 13.1.8.1 | 全自动印制电路板测试设备 | 台 | 夹具尺寸(max)≤660×400mm；最大板尺寸≤480×400mm；最小板尺寸≥50×50mm； PCB板厚≤4mm |  |
| 13.1.8.2 | 通信背板测试机 | 台 | 检测点数≤384000个测试点；测试面积达≤480mm×650mm；PCB厚度≤8mm |  |
| 13.1.8.3 | 激光直接成像机 | 台 | 最大基板尺寸≤620mm×560mm；最大成像尺寸≤620mm×560mm；基板厚度≤2.5mm；最小线宽线距：25μm；加工精度：12.5μm |  |
| 13.1.8.4 | 印制电路板数控机械钻孔机 | 台 | 定位精度：±0.2mil(±0.005mm)；重复定位精度：±0.1mil(±0.0025mm)；钻孔精度：±0.8mil(±0.02mm)；最小钻孔直径：4mil（Φ0.1mm） |  |
| 13.1.9 | 其它电子专用装备及关键配套件 |  |  |  |
| 13.1.9.1 | 多层陶瓷电路基板高温烧结炉 | 台 | 工作温度范围：1200℃～2000℃；温度均匀度：≤±5℃；温度稳定度≤±5℃/4h；最大升温速率：40℃/min；工作真空度：≤0.1Pa |  |
| 13.1.9.2 | 陶瓷基板在线检测打孔机 | 台 | 打孔精度≤±10μm；最大打孔速度：1200孔／分钟；生瓷片厚度≤0.4 mm |  |
| 13.1.9.3 | 软糍铁氧体材料气氛保护辊道烧结炉 | 台 | 窑长≥30m；窑腔有效截面≥1280×150 mm；工作温度：720-800℃；恒温区截面温度均匀度≤±5℃；窑内最低氧含量＜50ppm |  |
| 13.1.9.4 | 激光封焊机 | 台 | 激光工作物质：Nd：YAG；点焊直径：0.2mm～2mm；工作台定位精度≤±15μm；工作台重复定位精度≤±10μm |  |
| 13.1.9.5 | 全自动高温强酸腐蚀机 | 台 | 温控：室温-300℃±1℃；腐蚀均匀性：±5%；配液精度：±2%。 |  |
| 13.1.9.6 | 高端材料用高温高真空烧结炉 | 台 | 最大有效体积（均温区）≤φ1000mm×2000mm ；最高工作温度≤2600℃；最高真空度≤8×10-7 Torr |  |
| 13.1.9.7 | 电磁加热的光缆设备挤塑控制系统 | 套 | 控温精度：±1℃；温度范围：120～350℃；系统连续工作稳定性≥2000h；磁感应强度≤6.25mT；电场强度≤87V/m |  |
| 13.1.9.8 | 电子辐照加工系统 | 套 | 加速器能量≥5MeV；表面剂量不均匀度≤±5%；辐照产量≥1吨/小时；边界剂量率≤2.5μSv/h |  |
| 13.1.9.9 | 气浮电主轴 | 台 | 转速≥20万转/min；功率≥400W；跳动精度≤0.006mm；振动值0.6mm/s |  |
| 13.1.9.10 | 飞旋科技磁悬浮复合分子泵 | 套 | 抽速范围： 1000L/s ～ 4500L/s；压缩比＞108；极限压力＜10-8Pa |  |
| 13.1.9.11 | 大型高速多工位精密级进模 | 套 | 模具规格：Φ7.3×72R×4P（13.3mm×21mm）；镶件尺寸精度：±0.001mm；冲裁的铝箔厚度≧0.076 mm；制品精度：±0.01 mm |  |
| 13.1.9.12 | 冷背景系统 | 套 | 背景冷屏尺寸2000mm×3000mm；保温冷屏尺寸1500mm×3000mm；冷屏整体移动距离不小于1米；连接口具备快速拆卸功能；漏率不大于1×10-8Pa.L/s |  |
| 13.1.9.13 | 高速小型复合分子泵 | 套 | 工作转速72000转/分钟；动叶轮端跳动小于0.02mm；整机检漏，漏率低于1×10-6Pa.L/s |  |
| 13.2 | 医疗装备 |  |  |  |
| 13.2.1 | 超导磁共振医学成像系统 | 套 | 主磁场强度≥1.5T；谱仪及射频系统通道数≥16通道 |  |
| 13.2.2 | 多排螺旋计算机断层扫描（CT）系统 | 套 | 高压发生器≥50kW；最快扫描速度≤0.5s；扫描层数≥64 层 |  |
| 13.2.3 | 正电子发射断层扫描（PET-CT）系统 | 套 | 空间分辨率≤5mm（距中心1cm处）；视野：横向≥560mm，轴向≥160mm；灵敏度≥7cps/kBq（350keV-650keV，3D） |  |
| 13.2.4 | 锥光束乳腺断层扫描（CT）系统 | 套 | 有效探测面积≥390mm×290mm；图像采集帧数≥200帧；扫描层数≥64 层 |  |
| 13.2.5 | 数字X射线诊断系统 | 套 | 平板探测器尺寸≥43cm×43cm；最大空间分辨率≥ 3.6LP/mm；功率≥50kw；球管热容量≥300KHU |  |
| 13.2.6 | 全自动生化分析系统 | 套 | 检验速率≥1600次/h；试剂位≥60；最小加样量2µl；波长数≥10个吸光度线性范围≥2.5A |  |
| 13.2.7 | 全自动血液分析系统 | 套 | 检验速率≥80次/h；白细胞：五分类；样本输送方式：轨道式；仪器配置：流式装置及配套试剂；质控：有溯源系统和配套校准品、质控品 |  |
| 13.2.8 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 套 | 物理通道数≥128；探头频率范围：2MHz -10 MHz；整机：可支持阵元数192以上高密度探头；声波产生和后处理：全数字化；声波发送/接收:动态聚焦，多波束合成成像功能：3D成像、造影成像、弹性成像功能 |  |
| 13.2.9 | 图像引导加速器放疗系统 | 套 | 加速器最大剂量率≥600MU/min；X射线放射强度≥10Mev；图像采集频率：≥4帧/s；图像分辨率：优于1024×1024 ppi；从轮廓勾画、更新治疗计划到传输计划时间≤5min |  |
| 13.2.10 | 人体安全检查系统 | 套 | 1.X射线透射型：X 射线泄漏剂量率≤1 µSv/hr； |  |
|  |  |  | 2.背散射型：单人检查时间≤18s，通过率≥200人/小时，单次检查辐射剂量≤0.1μSv |  |
| 13.2.11 | 胃肠X射线系统 | 套 | 影像增强器尺寸≥9寸；功率≥50kw；球管热容量≥300KHU |  |
| 13.2.12 | 数字化乳腺X射线摄影系统 | 套 | 平板探测器尺寸≥24cm×30cm；功率≥5kw；球管热容量≥300KHU |  |
| 13.2.13 | 自动除颤仪（AED） | 套 | 可除颤节律-室颤：灵敏度≥90% ；可除颤节律-室速：灵敏度≥75% ；不可除颤节律-窦性心律：灵敏度≥99% ；不可除颤节律-停博：灵敏度≥95% ；不可除颤节律-其他：灵敏度≥90% |  |
| 13.2.14 | 眼科内窥式光学相干层析三维成像（OCT-3D）设备 | 台 | 成像系统的纵向分辨率（空气中）小于10微米；成像速度大于每秒10万线 |  |
| 13.2.15 | 全自动化学发光检测仪 | 台 | 实现仪器全自动化，测试精度CV控制在5%以内；测试通量120次/h；测定速度17分钟；可测项目≥42项；样本位≥150个；持续工作6小时 |  |
| 13.2.16 | 微波消融治疗设备 | 台 | 实时动态监測肿瘤消融热场温度，温度误差±3℃，热场控制范围优于10%；消融针集微波能量传送、针体冷却、温度采集为一体；针头消融形态类似球型，边缘锐利无驻齿状毛边 |  |
| 13.2.17 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 套 | 焦域纵向尺寸≤15mm；焦域横向尺寸≤1.8mm；焦点高度：165mm±5mm；输出声功率≥400W |  |
| 13.2.18 | 头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统 | 套 | 初装源时焦点剂量率（水中）＞3Gy/min；放射及变焦形式：旋转聚焦/靶点自动摆位跟踪；重复定位精度＜0.3mm |  |
| 13.2.19 | 高通量基因测序仪 | 台 | 测序通量≥2.0Gb；单次测序片段数：4000万-7000万；标签读长：10-20bp；准确率＞99.9%；灵敏度＜1%；测序周期：10-72h |  |
| 13.2.20 | 肿瘤细胞液体活检系统 | 套 | 检验灵敏度＞90%；检测时间＜2h；可做单细胞全基因组分析和基因表型分析； 细胞鉴定准确率99%以上 |  |
| 13.2.21 | 全自动凝血分析系统 | 套 | 最高测试速度260T/h；测试项目≥6项 |  |

# 14、重大技术装备关键配套基础件

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 液压气动密封装置及系统 |  |  |  |
| 14.1.1 | 智能型行走机械液压系统 | 套 | 工作压力≥28MPa；具有GPS定位、远程控制、工况自我感知和分析、故障诊断、自维护、实时监控和多模式功率自动控制功能；负载口独立、单操纵手柄主从控制、电子流量匹配控制系统 |  |
| 14.1.2 | 静液压驱动装置 | 批 | 泵0～37ml/r；马达37ml/r；输入转速：2000-3000r/min；输出转速0～3000r/min；额定压力21MP；最高压力30MPa；集成油滤：总效率≥73% |  |
| 14.1.3 | 高压轴向柱塞泵 | 批 | 28MPa≤额定压力≤35MPa；变量方式：电比例排量、电比例压力切断、功率控制、流量控制、压力控制及上述变量组合排量范围≥40毫升/转 |  |
| 14.1.4 | 轴向柱塞马达和减速机总成 | 批 | 液压马达额定压力≥28MPa；变量方式：二点变量；减速机速比≤56闭式、开式 |  |
| 14.1.5 | 整体式液压多路换向阀 | 批 | 整体式多路阀：额定压力≥28MPa；流量≥160L/min； 控制方式：液压控制、电液控制；功能：负流量控制、正流量控制、与负载压力无关的流量分配控制 |  |
| 14.1.6 | 液压电子控制器 | 批 | CPU：主频≥150MHz；宽电压输入：9～48VDC；工作温度：-40℃～+85℃；防护等级：IP67；相对湿度：30%～95%；通讯方式：CAN2.OB，遵循CAN-open，总线通讯协议，接口≥2；电磁兼容性应符合ISO13766中规定；平均无故障间隔时间：≥5000h |  |
| 14.1.7 | 大型金属成形装备液压系统 | 套 | 工作压力≥31.5MPa；流量≥2000/L/min |  |
| 14.1.8 | 高压大排量柱塞泵 | 台 | 35MPa≤额定压力＜42MPa；排量≥500ml/r；使用寿命≥10000h |  |
| 14.1.9 | 大流量电液比例二通插装阀及电液比例阀 | 台 | 压力≥35MPa；流量≥2000L/min |  |
| 14.1.10 | 高转速液力偶合器系列传动装置 | 套 | 传递功率≥1000kW；额定转差率≤3%；调速范围：0.20～0.97（输出转速）；泵轮力矩系数：1.5x10-6min2/m |  |
| 14.1.11 | 智能化气动阀岛及定位执行系统 | 套 | 1、智能化阀岛: 具有集成诊断、系统优化，环境监测等功能，总线控制；流量：300L/min～1500L/min；分散与集中控制；模拟量输入/输出模块（0-10V；4-20mA）、控制512 个I/O点；内置或外置PLC. 2、智能定位气动执行系统： 系统包括：高端多样化的定位气缸、气动滑台、气爪、电气比例阀，电气伺服阀；运动方式：直线运动，摆动驱动；工作压力：≥0.4MPa；工作速度≥50mm/s；重复精度≤±0.2 mm |  |
| 14.1.12 | 轨道交通用高性能气动元件 | 套 | 气缸、气动阀、气源处理元件，以及气管、接头等配套气动元件：工作压力3～10bar；环境温度-40～+80℃ |  |
| 14.1.13 | 核电密封装置 | 套 | 高可靠性，具有抗辐射、抗地震、低泄漏等特定功能，达到核电技术要求 |  |
| 14.1.13.1 | 核级静密封垫片装置 | 套 | 氦气检漏密封泄漏率≤1.0×10-6cm3/s；使用寿命≥3个堆期（约5年）；金属O形圈和C形环：超高真空≥350MPa；耐高温≥650℃；尺寸满足各种型号要求高性能柔性石墨金属缠绕式垫片：回弹率≥25%；压缩率20%～24%；应力松驰率≤15%；密封泄漏率≤1.0×10-5㎝3/s；工作温度：-200℃～+650℃(蒸汽中)；-200℃～+450℃（空气中） |  |
| 14.1.13.2 | 核级泵用机械密封装置 | 套 | 1、核主泵机械密封：密封介质：冷却剂（含硼）；密封压力：正常工况≥15.0MPa；密封温度≥30°；泵轴转速≥1480r/min 2、核二三级泵机械密封：转速≥3000 r/min；压力≤5.0MPa；温度≤200℃；正常使用寿命≥18000小时； |  |
| 14.1.14 | 大飞机用液压密封装置 | 套 | 在135℃×70h条件下，硬度变化-15～+5、拉伸强度变化最大-50%、拉断伸长率变化最大-35%、体积变化 1～+20；在135℃×70h条件下压缩永久变形≤25%；低温回缩要求TR10不高于-45℃；对金属无腐蚀 |  |
| 14.1.15 | 大型盾构机／掘进机密封装置 | 套 | 盾构机/掘进机主轴承密封直径≤10m；使用寿命≥10000h |  |
| 14.1.16 | 大型石化及煤化工用压缩机干气式机械密封装置 | 套 | 工作压力≥10MPa；静态及动态泄漏量≤0.6NM3/h 和1.6NM3/h；密封轴颈≥150mm. |  |
| 14.1.17 | 大型高精度冷、热连轧成套装备液压系统 | 套 | 系统压力≥31.5MPa；系统流量≥1000l/min |  |
| 14.1.18 | 大型水电站启闭机、升船机液压系统 | 套 | 1、启闭机：系统压力≥31.5MPa；系统流量≥1000l/min；分别控制水电站深孔、底孔、排漂孔、电站进水口快速门、排沙孔启闭机的动作 2、升船机：系统压力≥31.5MPa；系统流量≥1000l/min |  |
| 14.1.19 | 大型船舶及海工装备液压成套装置及系统 | 套 | 系统工作压力≥31.5MPa；流量≥125L/min |  |
| 14.1.20 | 大型矿山装备液压系统 | 套 | 系统工作压力≥31.5MPa；流量≥80L/min；电液控制 |  |
| 14.1.21 | 煤炭深加工极端参数泵用机械密封装置 | 套 | 工作压力≥10MPa；高温温度≥400℃；低温温度≤-150℃ |  |
| 14.2 | 轴承 |  |  |  |
| 14.2.1 | 轨道交通装备轴承 | 套 | 高速动车组轴承满足：时速≥200km/h；寿命≥200万km；120万km可靠度≥99%；城市轨道轴承满足：时速≥80km/h；寿命≥80万km；可靠度≥99% |  |
| 14.2.2 | 大型精密高速数控机床轴承 | 套 | dmn值≥1.5×106mmr／min；精度P4、P2级；16000h精度稳定使用 |  |
| 14.2.3 | 大型薄板冷热连轧及涂镀层装备轴承 | 套 | 冷轧工作辊轴承连续工作时间≥10000h；支承辊轴承连续工作时间≥5000h |  |
| 14.2.4 | 大功率工程机械主轴承 | 套 | 盾构机主轴承、液压挖掘机轴承、液压履带式起重机轴承寿命≥5000h；水泥立磨机轴承使用寿命≥30000h |  |
| 14.2.5 | 中高档轿车轴承 | 套 | 使用寿命≥25万km |  |
| 14.2.6 | 风力发电机组增速器轴承、主轴轴承、发电机轴承 | 套 | 使用寿命≥20年；可靠度≥99% |  |
| 14.2.7 | 超精密级医疗机械轴承 | 套 | 精度P2级；使用寿命≥5年；运转噪音≤40dB |  |
| 14.2.8 | 民用航空轴承 | 套 | 运输机轴承dn值≥2.0×106mm·r/min；使用寿命≥9000h；直升机轴承啮合寿命≥40000次 |  |
| 14.3 | 控制系统 |  |  |  |
| 14.3.1 | 大型石油及石化装置用自动化成套控制系统 | 套 | 百万吨乙烯装置联合控制系统：IO设计容量≥10万点；高可靠性，平均故障间隔时间MTBF＞40万小时 |  |
| 14.3.2 | 高速列车、新型城市轨道车辆用成套控制系统 | 套 | 高铁：最高时速≥350km/h（城际≥200km/h）；列车最小追踪运行间隔≤3分钟；关键装备安全指标为SIL4级；地铁：列车最小追踪运行间隔≤90秒；系统安全指标达到SIL4级 |  |
| 14.3.3 | 智能电网先进测量系统 | 套 | 多种通信方式（无线、载波、现场总线、光纤等）；100%抄收成功率、满足智能电网及IEC62056的要求；电流互感器电压等级：11万伏、22万伏、50万伏；互感精度≤0.2% |  |
| 14.3.4 | 重型装备智能闸控系统 | 套 | 年产≥500万吨大型矿井提升装备智能安全制动控制系统，高性能电液比例方向阀控制方式，双向闭环调节，系统响应时间≤15ms；系统重复精度≤±0.1%；系统滞后量≤0.2%；多通道热冗余 |  |
| 14.4 | 精密测量仪器 |  |  |  |
| 14.4.1 | 四极杆质谱仪 | 台 | 质量范围：1.5u～1050u；分辨率：R≥2.0M；扫描速度：最快≥10000u/s |  |
| 14.4.2 | 多声道超声波气体流量计 | 台 | 声道：四声道以上；测量精度≤0.5%；测量口径DN80—DN2200 |  |
| 14.4.3 | 制动器在线监测系统 | 套 | 闸间隙精度≤0.1mm；偏摆精度≤0.1mm；压力精度≤0.1MPa；闸盘温度精度≤1℃；开闸时间精度≤100ms；抱闸时间精度≤10ms；制动力精度≤0.1KN；检测最高压力≥20MPa；同时检测制动器头数≥50 |  |
| 14.4.4 | 线式温敏报警传感器 | 套 | 包括热偶型线式温度传感器及双参数线式温度传感器；监测温度≤800℃ |  |
| 14.4.5 | 核安全级温度仪表 | 套 | 测量范围：0～1200℃；热响应时间≤1s |  |
| 14.4.6 | 大型集装箱 /车辆/火车/航空货物检查系统 | 套 | 加速器能量≥4MeV；可双能识别；可快速检查；钢板穿透力≥280mm；扫描速度≥0.4m/s；集装箱通过率＞20个/小时 |  |
| 14.4.7 | 行包物品检查系统 | 套 | 1、X射线行包物品检查系统：最大载荷≥160Kg，传送速度≥0.2m/s，钢板穿透力≥34mm |  |
|  |  |  | 2、CT型行李检查系统：传送速度≤700件/小时，CT线对≤2mm，钢板穿透力≥40mm |  |
|  |  |  | 3、液体安全检查系统：检查结果储存数≥7万件 |  |
| 14.5 | 通用零部件 |  |  |  |
| 14.5.1 | 高功率密度齿轮箱 | 套 | 功率密度≥0.3KW/kg；精度：4～6级；噪声≤95dB；效率≥97%；设计寿命≥20年 |  |
| 14.5.2 | 高强度、抗疲劳、耐腐蚀链条 | 套 | 抗拉载荷≥900KN；疲劳强度≥500万次；耐腐蚀性：在5%HCL和5% NaOH溶剂进行强腐蚀试验；48小时内链条零件表面不应出现点蚀、裂纹、气泡等腐蚀缺陷 |  |
| 14.5.3 | 高速小型复合分子泵 | 套 | 工作转速72000转/分钟；动叶轮端跳动小于0.02mm；整机检漏，漏率低于1×10-6Pa.L/s |  |
| 14.5.4 | 高应力、高疲劳寿命弹簧 | 套 | 工作应力≥1000MPa；疲劳寿命≥400万次 |  |
| 14.5.5 | 高强度、高疲劳寿命、耐腐蚀紧固件 | 套 | 10.9级（含）以上强度，疲劳寿命≥500万次；防腐蚀性能≥700小时 |  |
| 14.5.6 | 燃气轮机机组压气机锻件 | 套 | RM8≥810MPa；R0.2≥758MPa ；Akv≥81J；FATT50≤-60℃ |  |
| 14.5.7 | 高压、高速多通路旋转接头 | 套 | 工作压力≥15MPa |  |